TUGAS AKHIR

ANALISA RADIO OVER FIBER PADA FREKUENSI 2,4 GHz BERBASIS WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING)

Menggunakan FBG (FILTER BRAGG GRATING)

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai

gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh :

Nama	: Hadi Meiza Perdana

N.I.M	: 41419110046

Pembimbing	: Ahmad Firdausi, ST.MT

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2020

# ABSTRAK

Teknologi Radio over Fiber (RoF) dapat diaplikasikan guna mendukung layanan broadband, dimana RoF merupakan sebuah teknologi untuk menggabungkan antara transmisi radio dan fiber optik. Peningkatan kapasitas jaringan RoF dapat menggunakan teknik Wavelength Division Multiplexing (WDM) yaitu teknologi yang menggabungkan beberapa panjang gelombang untuk dilewatkan pada suatu serat optik tanpa perlu menginstallasi penggunaan serat yang baru sehingga akan menghemat biaya secara signifikan. WDM juga bertujuan agar memperoleh sistem dengan bandwidth dan kapasistas yang besar serta meningkatkan kapasitas jaringan RoF.

Penambahan filter Fiber Bragg Gratings (FBG) dilakukan untuk meningkatkan performansi jaringan. Pada perancangan ini, FBG diletakkan pada sisi receiver serta juga ditambahkan. Simulasi perancangan teknologi RoF ini menggunakan Software Optisytem yang bekerja pada unlicenced band frekuensi yaitu frekuensi 2,4 Ghz yang telah ditetapkan Pemerintah pada Peraturan Menteri Perhubungan  No. 2 tahun 2005.

Dari hasil simulasi perancangan diharapkan performansi yang didapatkan oleh kempat panjang gelombang dapat menentukan nilai Bit Error Rate (BER),  Eye Diagram,  Power Link Budget (PLB) dan akan disimulasikan menggunakan software Optisystem. Nilai BER yang didapatkan pada keempat panjang gelombang memenuhi standar yaitu 10-9 yang dapat menunjukan system bisa diaplikasikan untuk layanan broadband.

Kata kunci : Radio over Fiber, Wavelength Division Multiplexing, Fiber Bragg Grating.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin serta kesempurnaan iman dan islam. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalwat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang penuh kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas akhir yang berjudul, “ANALISA RADIO OVER FIBER PADA FREKUENSI 2,4 GHz BERBASIS WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) Menggunakan FBG (FILTER BRAGG GRATING)”, telah diselesaikan untuk memenuhi syarat dalam meraih Gelar Sarjana pada Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Elektro Universitas Mercu Buana.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tata tulis dan tata Bahasa masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk penulis demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga buku tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

# UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur dan rasa terimakasih yang mendalam tak lupa penulis ingin sampaikan kepada berbagai pihak, karena penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, perhatian, bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun melaui bantuan doa. Diantaranya:

- Allah S.W.T yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan setiap proses demi proses dalam pengerjaan Tugas akhir ini serta nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntun manusia ke zaman dan peradaban yang modern.

- Kedua orang tua Dwie Ramadha Leni dan Bapak Akmal Hakim yang telah memberikan kekuatan dan dukungan moril serta material terhadap penulis agar dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik.

- , S.T., M.T. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis agar dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan terencana dan sesuai dengan target.

- S.T., MT selaku pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir serta memberikan arahan serta motivasi yang tak pernah henti.

- , S.T., M.T. selaku dosen wali yang selalu sabar dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam proses yang berkaiatan perkuliahan selama menjadi mahasiswa di Mercubuana

- Dosen-dosen S1 Teknik Elektro selaku pengajar dan pendidik bagi penulis, karena berkat bantuan dan ilmu yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

- Teman-teman seperjuangan dan keluarga 219 Memorable yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga pada proses pengerjaan tugas akhir dapat berjalan dengan lancar.

- Teman-teman seperjuangan kelas Mercubuana yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

# DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii

KATA PENGANTAR	iii

UCAPAN TERIMAKASIH	iv

DAFTAR ISI	vi

DAFTAR GAMBAR	viii

DAFTAR SINGKATAN	ix

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	2

1.3	Tujuan	3

1.4	Batasan Masalah	3

1.5	Metodologi Penelitian	4

1.6	Sitematika Penulisan	4

BAB II DASAR TEORI	6

2.1	Studi literatur	6

2.1.1	Literatur 1 (Jurnal 1 )	6

2.1.2	Literatur 2 (Jurnal 2)	7

2.1.3	Literatur 3 (Jurnal 3)	8

2.1.4	Literatur 4 (Jurnal 4)	9

2.1.5	Literatur 5 (Jurnal 5)	10

2.1.6	Literatur 6 (Jurnal 6)	11

2.1.7	Literatur 7 (Jurnal 7)	12

2.1.8	Literatur 8 (Jurnal 8)	13

2.1.9	Literatur 9 (Jurnal 9)	14

2.1.10	Literatur 10 (Jurnal 10)	15

2.2	Sistem Transmisi Serat Optik	15

2.3	Radio over Fiber	17

2.4	WDM (Wavelength Division Multiplexing)	21

2.5	SOA (Semiconductor Optical Amplifier)	23

2.6	FBG (Fiber Bragg Grating) (Imada Takasima G.S, 2012)	24

2.5.1	Prinsip Kerja FBG (Imada Takasima G.S, 2012)	25

2.7	BER (Pesek, Bohata, Zvanovec, & Perez, 2016)	27

BAB III PEMODELAN SISTEM	28

3.1	Flowchart Perancangan	28

3.2	Perancangan Sistem	29

DAFTAR PUSTAKA	30

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Sistem Komunikasi Serat Optik 	12

Gambar 2.2 Konfigurasi Radio over Fiber	13

Gambar 2.3 Arsitektur Radio over Fiber	15

Gambar 2.4 Ilustrasi RoF untuk Jaringan Seluller 5G	15

Gambar 2.5 Sistem WDM	17

Gambar 2.6 Struktur Skematik Penguat Optik SOA	18

Gambar 2.7 Struktur Fiber Bragg Grating	19

Gambar 2.8 Skematis Prinsip kerja Sebuah FBG	20

Gambar 2.9 Prinsip kerja Sebuah FBG	20

Gambar 3.1 Flowchart simulasi perancangan	22

Gambar 3.2 Konfigurasi Sistem Pada Simulator	23

# DAFTAR SINGKATAN

BER 				: Bit Error Rate

dB						: Desibel

dBm						: Desibel miliwatt

EPC						: Evolved Packet Core

FBG  				: Fiber Bragg Grating

FWM 				: Four-Wave Mixing

LTE				: Long Term Evolution

MZM 				: Mach-Zehnder Modulator

NRZ 				: Non Return Zero

PLB				: Power Link Budget

RF 				: Radio Frekuensi

RoF 				: Radio over Fiber

RZ 				: Return Zero

SOA				: Semiconductor Optical Amplifier

WDM				: Wavelength Division Multiplexing

# PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Kebutuhan akan komunikasi semakin meningkat dan layanan komunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan jaringan yang andal yang dapat menyediakan jaringan dengan bandwidth dan kapasitas yang besar dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna. Jaringan akses fiber dapat menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Radio Over Fiber merupakan teknologi yang menggabungkan jaringan akses fiber dengan sistem wireless dimana ROF menggunakan kabel serat optik sebagai media perantara untuk memperoleh kecepatan transmisi yang lebih besar dibandingkan ketika dilakukan transmisi secara langsung (Ajay Kumay Vyas, Dr Navneet Agrawal, 2012).

Pada perkembangannya, teknologi Radio over Fiber dapat mengurangi attenuation, dispersion dan dapat meningkatkan performansi Bit Error Rate (BER) dan bandwidth sistem (Ajay Kumay Vyas, Dr Navneet Agrawal, 2012). Simulasi perancangan Radio over fiber ini menggunakan Software Optisytem yang bekerja pada frekuensi 2,4 Ghz, Frekuensi ini merupakan unlicenced band frekuensi yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2005 yaitu sesuai dengan KM perhubungan  No. 2 tahun 2005. Untuk meningkatkan kapasitas jaringan Radio over Fiber, digunakan teknik Wavelength Division Multiplexing (WDM). Dimana WDM merupakan teknologi yang menggabungkan beberapa panjang gelombang untuk dilewatkan pada suatu serat optik, tanpa perlu menginstallasi penggunaan serat yang baru sehingga akan menghemat biaya secara signifikan serta menambah kapasitas kanal (Abd El-Naser A. Mohammed, Gaber E. S. M. El-Abyad, Abd El-Fattah A. Saad, and Ahmed, 2009).

Fiber Bragg Gratings adalah filter yang digunakan untuk memantulkan panjang gelombang yang tidak diinginkan dan meneruskan panjang gelombang sisanya atau yang diinginkan (imada takasima 2012) dan  dapat memberikan performansi jaringan yang lebih baik pada sisi transmitter dan receiver (Seena R, 2014).

Berdasarkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang telah dilakukan maka tugas akhir ini akan mengembangkan Analisa Simulasi perancangan  Radio over Fiber Pada frekuensi 2,4 Ghz Berbasis Wavelength Division Multiplexing menggunakan Fiber Bragg Gratings ini menggunakan serat optik single mode. Dengan menggunakan bit rate 1 Gbps untuk sistem komunikasi jarak jauh diharapkan dapat mencapai nilai BER diatas standar yaitu 10-9.

- Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang, teknologi Radio over Fiber yang menggabungkan dengan teknik WDM mengunakan FBG ini difokuskan untuk membandingkan kinerja WDM disisi transmitter dan receiver dengan menggunakan FBG, untuk transmisi jarak jauh. Mengubah sinyal analog ke bentuk sinyal digital merupakan suatu cara untuk mengurangi dampak tersebut sehingga sinyal yang sampai pada penerima bisa lebih baik. Penggunaan bit rate yang mencapai 1 Gbps terhadap jarak yang jauh, nilai BER yang dihasilkan, penggunaan frekuensi radio, hingga pengaruh efek nonlinear pada sistem komunikasi Radio over Fiber berbasis

- Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan dari judul tugas akhir ini adalah memodelkan jaringan RoF dengan Wavelength Division Multiplexing (WDM) menggunakan Fiber Bragg Gratings (FBG) untuk menganalisa pengaruh dari Fiber Bragg Gratings (FBG) terhadap sinyal ditransmisikan, menentukan nilai Bit Error Rate (BER) dan Q-Faktor ,menentukan Power Link Budget (PLB), membandingkan bit rate 1 Gbps dengan jarak yang ditentukan sehingga diketahui nilai BER yang didapat, dapat menganalisa nilai BER level daya terima di Optisytem.

- Batasan Masalah

Beberapa Pembatasan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- Menggunakan sistem Wavelength Division Multiplexing (WDM) dan sistem komunikasi RoF tanpa membahas perangkat secara mendetail.

- Menggunakan  empat panjang gelombang yang nilainya masing-masing yaitu 1555 nm, 1556 nm,1557 nm,1558 nm.

- Menggunakan frekuensi 2.4 GHz

- Perancangan arsitektur jaringan WDM secara umum, tidak melakukan analisis lapangan terlebih dahulu.

- Pengujian performansi hanya menggunakan parameter Q Factor, Bit Error Rate, Power Received, dan SNR

- Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Studi literatur

Sebelum melakukan pengerjaan tugas akhir lebih lanjut, dilakukan studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, buku yang berkaitan dengan tugas akhir, serta referensi-referensi dari buku - buku tugas akhir dan dari sumber lain.

- Perancangan dan simulasi

Melakukan perancangan simulasi menggunakan software Optisystem 17.0 dari blok pengirim dan blok penerima dengan mempertimbangkan parameter yang akan digunakan.

- Analisa simulasi

Analisa ini diambil berdasarkan hasil perancangan jaringan di Optisystem 17.0 yaitu menganalisa nilai Q Factor, Bit Error Rate, Power Received, dan SNR.

- Penarikan kesimpulan

Dari keseluruhan tahapan yang telah dilakukan diatas ditambah dengan masukan dari dosen pembimbing maka dapat diambil kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan.

## Sitematika Penulisan

Penulisan Tugas akhir ini disusun dalam lima bab, dengan keterangan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN

Bagian pembuka dari pembahasan tugas akhir yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II	DASAR TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang teori teori yang mendukung pengerjaan tugas akhir, seperti: pembahasan teknologi Radio over Fiber, teknologi WDM, Penguat SOA dan FBG.

BAB III	PEMODELAN SISTEM

Pada bab ini berisi tentang perancangan sistem, perangkat dan parameter yang digunakan dan skenario simulasi perancangan.

BAB IV	ANALISA HASIL SIMULASI PERANCANGAN

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis yang dilakukan terhadap parameter-parameter yang digunakan, analisa BER menggunakan jarak 60 km dan 130 km, spectrum sinyal dan power link budget.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini akan berisi tentang kesimpulan mengenai pengerjaan tugas akhir dan saran untuk pembaca agar kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi jika akan mengambil topik yang sama.

# BAB II
DASAR TEORI

## Studi literatur

Studi literatur merupakan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Literatur tersebut berisi tentang Judul Literatur, metode yang digunakan, penggunaan sistem dan lainnya. Hasil dari studi literatur ini adalah terkolerasinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai landasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk melakukan perancangan dan pembuatan pada alat. Studi literatur yang digunakan yaitu jurnal nasional sebagai acuan dan pegangan dalam melakukan perancangan alat.

### Literatur 1 (Jurnal 1 )

Judul	Radio over WDM-PON by Spatial Multiplexing in Few mode Fiber :  (Sanhoung you, Yin wang ,Zhen wang, Mengchi che ;2016).

Pembahasan : Penulis ini mengusulkan mode multiplexing pembagian di radio melalui sistem transmisi serat untuk meningkatkan kapasitas saluran dalam uplink dari jaringan optik pasif (WDM) multiplexing (PONs) jaringan optik pasif (PON) percobaan ini diperlihatkan dalam 2x2 input ganda output ganda (MIMO) OFDM. radio over fiber sistem termasuk transmisi wireless dan transmisi serat Few mode Fiber (FMF). setelah itu penulis mengimplementasikan dengan menggunakan 2x2 MIMO OFDM berdasarkan dua antena pemancar dan dua antena penerima.

Metode : Divisi mode multiplexing diusulkan dalam uplink radio melalui sistem serat untuk meningkatkan kapasitas saluran di WDM-PON.

Adad Secara eksperimental menunjukkan 2 sinyal 2x2 MiMO OFDM independen melalui transmisi nirkabel dan dua mode transmisi FMF (Few mode Fiber) untuk menggandakan kapasitas saluran.

### Literatur 2 (Jurnal 2)

Judul	:  PERFORMANCE ANALYSIS OF OFDM SIGNALS IN WDM RADIO OVER FIBER SYSTEM USING FIBER BRAGG GRATING AS A COMPENSATOR OF DISPERSION (Fabrice MFUAMBA KABONZO, PENG Y UFEN G ; 2015)

Pembahasan : Integrasi Divisi Frekuensi Orthogonal Multiplexing (OFDM) dengan teknologi Radio over Fiber telah menghasilkan data rate tinggi pada komponen biaya rendah. Jurnal ini meneliti kinerja Frekuensi Orthogonal Divisi Multiplexing (OFDM)  melalui sinyal Wavelength Division Multiplexing dengan menggunakan Fiber Bragg Grating (FBG) sebagai kompensator efek dispersi pada tautan. Sistem yang diusulkan dapat meningkatkan kinerja sistem dengan laju data dan biaya yang signifikan efektif, Sistem yang dirancang dilakukan dengan menggunakan VPI transmission pembuat perangkat lunak 8.7 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki Multiplexing Divisi Frekuensi Orthogonal (OFDM) kinerja sinyal yang ditransmisikan dalam sistem Radio over Fiber dengan kompensasi dispersi langsung untuk meningkatkan jaringan kapasitas dan efisiensi spectrum.

Metode : Sistem yang dirancang dilakukan dengan menggunakan VPI transmission pembuat perangkat lunak 8.7 Parameter sistem di mana Bit Rate 10Gbps, 4 Bit per Simbol dan Jumlah 64 subcarrier dipertimbangkan. Orthogonal Sinyal Frequency Division Multiplexing (OFDM) adalah dihasilkan menggunakan modulator baseband OFDM dan Pseudo Random Bit Sequence (PRBS) menghasilkan Sequence of Bit Radom. Cycle Prefix (CP) digunakan untuk mengurangi efek distorsi saluran dispersif dalam kecepatan data tinggi. Empat panjang gelombang yang dihasilkan oleh laser CW yang dapat disetel, dari 193.05, 193.1, 193.15 dan 193.2 THz dan frekuensi pusat antara subcarrier dibuat ke 193,125 THz. Bahkan, kami menggunakan FBG dengan bandwidth 125dB sebagai dispersi kompensator pada penerima optik untuk memilih penundaan optik baris sebelum konversi frekuensi dari Photo Diode (PD).

### Literatur 3 (Jurnal 3)

Judul	:  Effect of FBG Compensated Dispersion on SCM/ASKRadio over Fiber System (Hussein Ahmed Mahmood , Rumyantsev K.Y; 2019).

Pembahasan : Sistem Radio over Fiber (RoF) menggunakan Subcarrier Multiplexing / Amplitude Shift Keying untuk Optical Passive Network (PON) diusulkan. Panjang gelombang yang sama untuk saluran down dan up-link dan kecepatan data 1 Gbps disediakan jarak 10 km serat optik dua arah. Chromatic dispersi adalah salah satu faktor penting yang dihasilkan dari spektrum linewidth yang terbatas dari sumber optik dan efek pada sistem kinerja. Untuk itu, kompensasi dispersi ideal Fiber Bragg Grating (FBG) digunakan untuk mengurangi dampak dari fiber chromatic dispersion  dan meningkatkan efisiensi bandwidth. Untuk remodulasi sinyal downstream ke dua arah upstream Filter Reflektif dua arah serat optik digunakan. Sistem kinerja dievaluasi dalam Q-factor, BER dan eye diagram menggunakan software optisystem versi 10. Menurut kami Hasilnya, sistem yang memanfaatkan FBG memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sistem tanpa FBG.

Metiode: Penulis ini menggunakan sistem Radio over Fiber (RoF) menggunakan Subcarrier Multiplexing / Amplitude Shift Keying untuk Optical Passive Network (PON) mensimulasikan dan mengevaluasi efek dispersi ideal kompensasi Fiber Bragg Grating (FBG) untuk mengurangi pengaruh dispersi kromatik dalam serat optik dua arah tautan untuk sistem RoF-PON yang memiliki subcarrier optik multiplexing. Di sisi lain, filter tercermin dua arah digunakan untuk remodulasi sinyal downlink ke up-link. Sebuah kecepatan data 1 Gbps diambil untuk tautan ke atas dan ke bawah, the sinyal optik disebarkan lebih dari 10 km dua arah optik panjang serat. Selain itu, sistem evaluasi dijelaskan dalam istilah Q-factor, BER dan diagram mata.

### Literatur 4 (Jurnal 4)

Judul	:  A Photonic Frequency Up-Converter Based on Nonlinear Polarization Rotation of an SOA for WDM Radio-Over-Fiber Systems (Songnian Fu, P. Shum; 2009).

Pembahasan : Berbasis skema konversi frekuensi fotonik pada rotasi polarisasi nonlinear (NPR) yang timbul pada penguat optik semikonduktor (SOA) untuk sinyal wavelength-division-multiplexing (WDM) adalah diusulkan dan ditunjukkan secara eksperimental. Bebas dari kesalahan konversi secara simultan dari 4 × 2,5 Gbps WDM saluran baseband dengan osilator lokal 20 GHz (LO) sinyal dicapai secara eksperimental di seluruh Cband. Kemudian sinyal up-dikonversi WDM adalah berhasil mentransmisikan lebih dari 20 km mode tunggal fiber (SMF) dengan penalti daya kurang dari 0,8 dB. Kedua spektrum frekuensi radio (RF) dan bit-error ratio (BER) kinerja setelah konversi listrik telah menunjukkan distorsi rendah yang disebabkan oleh proses pencampuran optik.

.Metode: menunjukkan konsep sistem skematik yang efektif Sistem RoF WDM menggunakan photonic up converter. up converter WDM photonic terletak di central office dan dibagikan oleh banyak saluran WDM yang menyederhanakan konfigurasi node jarak jauh dan base  station  (BS) dan karenanya dapat secara signifikan mengurangi biaya implementasi sistem sambil memastikan fleksibilitas dan peningkatan kemampuan  laser diode (LDs), yang memiliki panjang gelombang adalah 1558.08nm, 1559.04nm, 1559.84nm, dan 1560.84nm,dan mengunakan penguat optik  semiconductor optical amplifier (SOA).

### Literatur 5 (Jurnal 5)

Judul	:  A Full Duplex Radio Over Fiber System Using Fiber Bragg Grating Filter (Seena R, Pradeep R, N Vijayakumar ; 2014)  .

Pembahasan : Jaringan nirkabel berbasis radio-over-fiber (RoF) teknologi adalah solusi yang sangat menguntungkan untuk bertemu semakin meningkatnya permintaan untuk bandwidth transmisi yang lebih besar. sehingga penulis ini menggunakan sistem transportasi RoF dupleks penuh yang hemat biaya dengan remodulasi menggunakan Fiber Bragg Grating (FBG) diusulkan. Sistem ini mampu memberikan kecepatan data hingga 1 Gbps per sel. Karena sistem yang diusulkan ini hanya menggunakan satu gelombang kontinu Sumber laser (CW) untuk transmisi uplink dan downlink menyederhanakan desain stasiun basis dan mengurangi biaya sistem secara keseluruhan. Bit error rate (BER) untuk modulasi QAM, QPSK dan BPSK skema dianalisis dan perbandingannya disajikan. Baik kinerja transmisi diperkirakan oleh BER dan diagram mata (BER) diperoleh dalam sistem yang diusulkan ini. Menggunakan Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA) semakin meningkatkan kinerja sistem. Istilah Indeks — Radio over Fibre (RoF), Fiber Bragg Grating (FBG), Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA), Optik Pasif Jaringan (PON)

Metode : Penulis Membuat diagram system,lalu disimulasikan di Optisystem software V.11. meliputi di central station pseudo random bit sequence (PRBS) digunakan untuk menggerakkan generator pulsa NRZ menghasilkan sinyal pita dasar. Generator PRBS menghasilkan data pita dasar 1 Gbps. (CW) laser melalui Modulator Mach-Zehnder Sinyal termodulasi (MZM) dan pita sisi ganda (DSB) adalah diperoleh. Panjang gelombang pusat laser CW adalah 1552,52 nm, frekuensi 193.1 THz. Fiber Bragg grating dapat digunakan sebagai optik inline filter untuk memblokir panjang gelombang tertentu, atau sebagai panjang gelombang tertentu reflector. Di BS, itu sinyal yang diterima dimasukkan ke dalam pemisah daya. Satu porsi diberikan ke diode PIN diikuti oleh band pass filter (BPF) dan RF demodulator untuk mengekstrak data downstream dan diumpankan menjadi tester BER untuk analisis BER bagian lain diberikan untuk serat filter bragg grating (FBG) untuk mencerminkan panjang gelombang optik transmisi uplink dari sinyal optik downstream.

### Literatur 6 (Jurnal 6)

Judul	:  ANALISIS SISTEM KOMUNIKASI RoF (RADIO OVER FIBER) BERBASIS WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) DENGAN OADM (OPTICAL ADD DROP MULTIPLEXING) UNTUK JARAK JAUH Gede Teguh Laksana1, Akhmad Hambali Ir., M.T.2, Afief Dias Pambudi S.T., M.T.3 (2016).

Pembahasan : Radio over Fiber disimulasikan oleh sinyal frekuensi radio 2.5 GHz yang ditumpangkan kedalam suatu panjang gelombang. Laju data yang digunakan sebesar 1 Gbps. Untuk mencapai penerima pada jarak yang jauh akan dilakukan penguatan oleh Optical Amplifier berupa EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). Teknologi Radio over Fiber untuk komunikasi jarak jauh sangat rentan terhadap nilai BER dan redaman yang tinggi sehingga dibutuhkan perancangan sistem yang matang dan spesifikasi perangkat yang memadai. Adapun performansi yang didapatkan oleh keempat panjang gelombang pada jarak terjauh yaitu 155.5 km masih berada diatas sensitivitas penerima yaitu -17.217 dBm. Keempat panjang gelombang juga masih mencapai nilai BER minimal untuk layanan multimedia yaitu 10-9.

Metode : Perancangan sistem menggunakan serat optik single mode dalam teknologi Radio over Fiber berbasis WDM menggunakan OADM (Optical Add Drop Multiplexer). Pada tahap ini akan dilakukan pemodelan sistem pada teknologi WDM dan RoF. Teknologi WDM digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa panjang gelombang sekaligus sedangkan teknologi RoF digunakan untuk meningkatkan performansi untuk high speed data pada akses nirkabel yang menggunakan frekuensi radio. Laju data yang digunakan sebesar 1 Gbps.

### Literatur 7 (Jurnal 7)

Judul	:   Integration of a GFDM-based 5G Transceiver in a GPON using Radio over Fiber Technology  (R. M. Borges, T. R. R. Marins, M. S. B. Cunha, H.R.D. Filgueiras, I. F. da Costa, R. N. da Silva, ; 2018).

Pembahasan : Penulis ini melaporkan integrasi dan analisis kinerja eksperimental dari transceiver 5G berbasis GFDM dalam jaringan optik pasif gigabit (GPON), menggunakan teknologi radio over fiber (RoF). Arsitektur yang diusulkan memungkinkan untuk secara bersamaan mengangkut dua kandidat sinyal RF 5G melalui GPON aktif dalam kondisi saluran nyata. Satu sinyal dihasilkan oleh transceiver prototipe 5G berbasis GFDM pada 735 MHz, sedangkan yang kedua disintesis oleh generator sinyal vektor (VSG) pada 26 GHz..

Metode : Menunjukan eksperimen terdiri Dua penguji Ethernet TSW900ETH dari WISE menyediakan 1 Gbit / dtk untuk antarmuka listrik OLT. A 20028S OLT dari Parks mentransmisikan dan menerima sinyal optik baseband masing-masing pada 1490 nm dan 1310 nm. Transceiver 5G telah diatur untuk beroperasi dalam tingkat kode CDTM dan 5/6 dengan pengkodean polar untuk menghasilkan sinyal GFDM 100 Mbit / dtk dengan modulasi 256-QAM pada 735 MHz (RF1). A M9505A broadband arbitrary waveform generator (AWG) dari Keysight menghasilkan sinyal 16-QAM baseband dan generator sinyal vektor PSGE8267D, juga dari Keysight, meningkatkannya menjadi 26 GHz (RF2). Laser CW telah diatur untuk beroperasi pada 1560 nm dengan daya optik 11 dBm. Kedua lengan atas dan bawah DD-MZM bias dekat dengan titik quadrature dengan menerapkan tegangan DC Vbias1 dan Vbias2 masing-masing 2,8 V dan 2,9 V. Selain itu, coupler WDM (WDM1) dari Haphit, dengan kehilangan penyisipan 2 dB, telah digunakan untuk memasangkan sinyal optik termodulasi dari DD-MZM dan yang dari OLT. Sinyal yang dihasilkan diluncurkan ke GPON aktif. Jaringan optik yang didistribusikan secara geografis terdiri dari 27 km kabel serat optik bawah tanah dan tidak lentur (di dalam gedung). Dengan cara inidapat secara eksperimental mengevaluasi integrasi transceiver GFDM dalam GPON, dalam kondisi nyata.

### Literatur 8 (Jurnal 8)

Judul	:  SIMULASI PERANCANGAN RADIO OVER FIBER BERBASIS WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) USING FBG (FILTER BRAGG GRATING) Hadi Meiza Perdana, Tri Nopiani Damayanti, ST., MT., Aris Hartman, ST., MT (2018)

Pembahasan : simulasi menggunakan teknik Wavelength Division Multiplexing (WDM) dan dipadukan dengan perangkat FBG (Fiber Bragg Grating). Radio over fiber disimulasikan oleh sinyal frekuensi radio 2.5 GHz yang ditumpangkan kedalam panjang gelombang. Laju data yang digunakan sebesar 1 Gbps dan menggunakan empat kanal Wavelength Division Multiplexing (WDM) dengan masing-masing panjang gelombang 1555 nm, 1556 nm, 1557 nm dan 1558 nm dikirimkan bersamaan dalam suatu fiber optik single mode. Penambahan filter Fiber Bragg Grating (FBG) dilakukan untuk meningkatkan performansi jaringan. Pada perancangan ini, FBG diletakkan satu sisi yaitu pada sisi receiver. Penambahan Optical Amplifier SOA (Semiconductor Optical Amplifier) diberikan untuk memberikan penguatan pada serat optik guna mendukung komunikasi jarak jauh

Metode : Penulis ini membuat Simulasi perancangan Radio over Fiber berbasis WDM dan dipadukan dengan perangkat FBG (Fiber Bragg Grating) untuk memenuhi Nilai BER yang didapatkan pada keempat panjang gelombang memenuhi standar yaitu 10-12 yang dapat menunjukan system bisa diaplikasikan untuk layanan broadband.

### Literatur 9 (Jurnal 9)

Judul	 : . ANALISIS KARAKTERISTIK FILTER OPTIK  FIBER BRAGG GRATING (FBG) PADA SERAT SINGLEMODE Imada Takasima G.S, A.Hambali, Ir., MT, Moh.Ramdlan Kirom, SSi.,Msi (2012)

Pembahasan : penulis ini menggunakan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan bandwith dan kecepatan transmisi data. DWDM adalah teknologi penggabungan beberapa kanal dalam satu serat optik dengan spasi kanal yang sempit. Oleh karena itu pada demux DWDM diperlukan suatu filter optik untuk memisahkan panjang gelombang yang dilewatkan. Jenis filter yang umum digunakan adalah Filter Optik Fiber Bragg Grating.

Desain : Penulis ini mensimulasi dan analisis tentang karakteristik Fiber Bragg Grating dengan beberapa parameter yang dijadikan sebagai masukan,dengan menggunakan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan bandwith dan kecepatan transmisi data. Panjang gelombang masukan yang diberikan adalah λ₁=1552.53 nm, λ₂=1553.33 nm dan λ₃=1554.13 nm. Dengan perubahan parameter masukan sistem filter dapat memisahkan ketiga panjang gelombang masukan sesuai dengan panjang gelombang di ujung penerima APD.

### Literatur 10 (Jurnal 10)

Judul	 :   The Four-Channel WDM  System Using Semiconductor Optical Amplifier. Tomáš Ivaniga, Ľuboš Ovseník, Ján Turán  ; 2016

Pembahasan : Pembuatan sistem empat saluran WDM (Wavelength Division Multiplexing) menggunakan SOA (Semiconductor Optical Amplifier) ​​pada kecepatan 10 Gbps dan jarak 1nm.

Metode : Dalam membuat jaringan optik, perlu untuk menggunakan Software yang mensimulasikan jaringan optik nyata dalam kondisi tertentu. Evaluasi kualitas jalur optik untuk masing-masing saluran dilakukan berdasarkan BER (Bit Error Rate). Hasil artikel ini adalah sistem WDM dalam lingkungan simulasi mengevaluasi BER pada aliran tertentu dalam SOA. Panjang gelombang yang dibandingkan adalah 1549 nm dan 1550 nm pada arus pompa dalam SOA: 0,05 A, 0,1 A dan 0,2 A.

### Ringkasan Studi Literatur

| No | Jurnal | Metode | Design |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radio over WDM-PON by Spatial Multiplexing in few mode fiber : (Sanhoung you, Yin wang ,Zhen wang, Mengchi che ;2016) | Mendemonstrasikan eksperimen Radio over Fiber berbasis WDM-PON menggunakan 2x2 MIMO OFDM |  |
| 2 | PERFORMANCE ANALYSIS OF OFDM SIGNALS IN WDM RADIO OVER FIBER SYSTEM USING FIBER BRAGG GRATING AS A COMPENSATOR OF DISPERSION (Fabrice MFUAMBA KABONZO, PENG Y UFEN G ; 2015) | Meneliti kinerja Frekuensi Orthogonal Divisi Multiplexing (OFDM) melalui sinyal Wavelength Division Multiplexing dengan menggunakan Fiber Bragg Grating (FBG) sebagai kompensator efek dispersi |  |
| 3 | Effect of FBG Compensated Dispersion on SCM/ASKRadio over Fiber System (Hussein Ahmed Mahmood , Rumyantsev K.Y; 2019). | Sistem Radio over Fiber (RoF) menggunakan Subcarrier Multiplexing / Amplitude Shift Keying untuk Optical Passive Network (PON) mensimulasikan dan mengevaluasi efek dispersi ideal kompensasi Fiber Bragg Grating (FBG) untuk mengurangi pengaruh dispersi |  |
| 4 | A Photonic Frequency Up-Converter Based on Nonlinear Polarization Rotation of an SOA for WDM Radio-Over-Fiber Systems (Songnian Fu, P. Shum; 2009). | Sistem RoF WDM menggunakan photonic up converter. up converter WDM photonic terletak di central office dan dibagikan oleh banyak saluran WDM yang menyederhanakan konfigurasi node jarak jauh dan base station (BS) |  |
| 5 | A Full Duplex Radio Over Fiber System Using Fiber Bragg Grating Filter (Seena R, Pradeep R, N Vijayakumar ; 2014) | sistem transportasi RoF Full Duplex menggunakan FBG sebagai remodulasi Bit error rate (BER) untuk modulasi QAM, QPSK dan BPSK skema dianalisis dan perbandingannya disajikan |  |
| 6 | ANALISIS SISTEM KOMUNIKASI RoF (RADIO OVER FIBER) BERBASIS WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) DENGAN OADM (OPTICAL ADD DROP MULTIPLEXING) UNTUK JARAK JAUH Gede Teguh Laksana1, Akhmad Hambali Ir., M.T.2, Afief Dias Pambudi S.T., M.T.3 (2016) | Perancangan sistem menggunakan serat optik single mode dalam teknologi Radio over Fiber berbasis WDM menggunakan OADM (Optical Add Drop Multiplexer) untuk sistem komunikasi jarak jauh |  |
| 7 | Integration of a GFDM-based 5G Transceiver in a GPON using Radio over Fiber Technology (R. M. Borges, T. R. R. Marins, M. S. B. Cunha, H.R.D. Filgueiras, I. F. da Costa, R. N. da Silva, ; 2018). | analisis kinerja eksperimental dari transceiver 5G berbasis GFDM dalam jaringan optik pasif gigabit (GPON), menggunakan teknologi radio over fiber (RoF) berbasis wdm. |  |
| 8 | SIMULASI PERANCANGAN RADIO OVER FIBER BERBASIS WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) USING FBG (FILTER BRAGG GRATING) Hadi Meiza Perdana, Tri Nopiani Damayanti, ST., MT., Aris Hartman, ST., MT (2018) | membuat Simulasi perancangan Radio over Fiber berbasis WDM dan dipadukan dengan perangkat FBG (Fiber Bragg Grating) untuk memenuhi Nilai BER yang didapatkan pada keempat panjang gelombang memenuhi standar yaitu 10-12 |  |
| 9 | ANALISIS KARAKTERISTIK FILTER OPTIK FIBER BRAGG GRATING (FBG) PADA SERAT SINGLEMODE Imada Takasima G.S, A.Hambali, Ir., MT, Moh.Ramdlan Kirom, SSi.,Msi (2012) | mensimulasi dan analisis tentang karakteristik Fiber Bragg Grating dengan beberapa parameter yang dijadikan sebagai masukan,dengan menggunakan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) |  |
| 10 | The Four-Channel WDM System Using Semiconductor Optical Amplifier. Tomáš Ivaniga, Ľuboš Ovseník, Ján Turán ; 2016 | Pembuatan sistem empat saluran WDM (Wavelength Division Multiplexing) menggunakan SOA (Semiconductor Optical Amplifier) ​​pada kecepatan 10 Gbps dan jarak 1nm |  |

## Sistem Transmisi Serat Optik

Prinsip dasar dari sistem komunikasi serat optik adalah dengan mentransmisikan sinyal informasi dalam bentuk sinyal optik sehingga dapat disalurkan melalui serat optik.

Pada bagian pemancar, sinyal elektrik diubah menjadi sinyal optik oleh optoelektrik berupa Laser Diode (LD) dan Ligth Emiting Diode (LED). Elemen kunci dari sistem komunikasi optik adalah transmitter optik, kabel optik, dan receiver optik. Komponen tambahan adalah optical amplifier, connector, splice, coupler, dan regenerator. Kabel optik adalah salah satu elemen terpenting dalam link serat optik. Seperti pada kabel tembaga, kabel serat optik dapat diinstal baik di udara, dalam duct, di bawah laut, atau dikubur langsung dalam tanah. Panjang segmen kabel terpendek, cenderung digunakan dalam duct.. Untuk sistem kecepatan tinggi lebih dari 1 Gbps, modulasi langsung dapat menyebabkan distorsi sinyal, untuk itu digunakan modulator eksternal. Di dalam serat optik sinyal akan mengalami redaman, dan dispersi.

Pada proses pentransmisian sinyal informasi dimulai dari pengubahan sinyal informasi berupa sinyal elektrik menjadi cahaya. Pengubahan ini bersamaan dengan proses modulasi pada bagian transmitter dan pada bagian receiver (photodetector) akan dikonversi kembali ke dalam sinyal elektrik. Secara garis besar, konfigurasi sistem transmisi serat optik dapat digambarkan seperti pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1 Sistem komunikasi  Serat Optik[ (PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, 2004)

## Radio over Fiber

Radio over Fiber (RoF) merupakan suatu proses pengiriman sinyal radio melalui melalui serat optik untuk pengiriman data yang lebih cepat. Dengan menggunakan kabel serat optik sebagai media perantara, maka akan diperoleh kecepatan transmisi yang lebih besar dibandingkan ketika dilakukan transmisi secara langsung. RoF dapat meningkatkan performansi Bit Error Rate dan bandwidth sistem. Sinyal yang bisa dilewatkan kedalam serat optik dapat berupa sinyal baseband, sinyal IF (Intermediete Frequency) atau sinyal RF (Radio Frequency). Sinyal yang dapat dikirimkan pada media transmisi serat optik mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan melalui media transmisi udara. Hal ini disebabkan redaman yang ada pada serat optik jauh lebih kecil dengan media transmisi udara. Jenis modulasi yang digunakan adalah modulasi eksternal dengan cara mempengaruhi intensitas cahaya dengan intensitas langsung dari sinyal informasi. Modulator yang digunakan pada sistem komunikasi Radio over Fiber adalah Electroabsorption Modulator atau Machzender Modulator.

Penggunaan kabel serat optik sebagai medium perantara, maka akan diperoleh kecepatan transmisi yang lebih besar dibandingkan ketika dilakukan transmisi secara langsung. Melalui serat optik, maka kualitas sinyal suara yang ditransmisikan tetap baik atau dapat dikatakan gangguan yang timbul selama proses transmisi kecil, sehingga sinyal yang dibawanya tetap baik. Selain itu kabel serat optik dapat menghemat biaya serta menambah performansi untuk high speed data berdasarkan akses nirkabel. RoF memberikan solusi untuk jaringan broadband, baik indoor maupun outdoor. Selain itu kabel serat optik dapat menghemat biaya serta menambah performansi untuk high speed data berdasarkan akses nirkabel. RoF memberikan solusi untuk jaringan broadband, baik indoor maupun outdoor

Gambar 2.2 Konfigurasi Radio over Fiber (Gede Teguh Laksana, Akhmad Hambali Ir., M.T, Afief Dias Pambudi S.T., M.T, 2016)

Sistem RoF  terdiri dari Central Station (CS) dan Base Station (BS) yang dihubungkan dengan jaringan serat optik. Teknologi Radio over Fiber (RoF) memerlukan pemakaian sambungan serat optik untuk mendistribusikan sinyal RF atau IF dari suatu lokasi ke Remote Antenna Unit (RAU). Pada transmisi sinyal IF melalui serat, sinyal yang dating dari jaringan akan dikonversi ke sinyal IF kemudian ditransmisikan melalui serat optik menuju ke Base Station. Pada transmisi sinyal Base band, konversi dapat dilakukan di BS. Adapun keuntungan menggunakan Radio over Fiber adalah sebagai berikut:

- Power transmit RAU (Remote Antenna units) kecil, rata-rata setiap laser mempunyai power transmit sebesar 0 dBm – 10 dBm sehingga tidak memerlukan High Power Amplifier.

- Redaman propagasi kecil, sekitar 0,2 dB/km sehingga mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan komunikasi seluler atau wireless.

- Kualitas sinyal yang tinggi dikarenakan tahan terhadap gangguan gelombang elektromagnetik. Bentuk sinyal yang disalurkan dalam media trnasmisi serat optik adalah cahaya.

- Kemudahan dalam peningkatan kapasitas kanal karena didukung oleh laju yang sangat tinggi.

- Mendukung jaringan broadband untuk multimedia aplikasi dengan laju data serat optik sangat tinggi yang bisa mencapai orde GHz.

- Besar nilai interferensi kecil karena menggunakan panjang gelombang yang berbeda pada setipa kanal yang disalurkan.

- Efisiensi spektrum frekuensi sehingga memudahakan dalam pengaturan frekuensi tidak seperti pengaturan frekuensi yang ada pada sistem komunikasi seluler

Arsitektur jaringan Radio over Fiber terdapat Central Unit. Masing-masing central Unit tersebut terhubung ke beberapa base station (BS) menggunakan media transmisi berupa kabel fiber optik. Adapun komponen dari base station (BS) yaitu Remote Access System (RAS) sebagai tempat untuk mendistribusikan sinyal RF. Pada transmisi sinyal RF menggunakan kabel optik, sinyal yang datang dari jaringan akan diubah menjadi sinyal RF kemudian ditransmisikan melalui kabel optik menuju base station (BS). Kemudian pada base station (BS) akan diubah kembali dari sinyal optik menjadi sinyal RF.

Gambar 2.3 Arsitektur Radio over Fiber (Fabrice Mfuamba Kabonzo, 2015)

Gambar 2.4 Ilustrasi RoF untuk Jaringan Seluller 5G (Borges, et al., 2018)

Integrasi berbasis GFDM (Generalized frequency division multiplexing) Transceiver 5G, di arsitektur terdepan berdasarkan GPON menggunakan dual-drive MZM (DD-MZM) menuju jaringan 5G yang beroperasi dengan beberapa pita frekuensi. Ini termasuk dalam mengintegrasikan GPON dan teknologi RoF dalam infrastruktur jaringan yang sama, dengan

tujuan memanfaatkan jaringan optik yang ada untuk menerapkan sistem 5G serat-nirkabel. 	Pada Gambar 2.4 telah diusulkan untuk secara bersamaan mengirimkan tiga sinyal data, yaitu: Sinyal GFDM dihasilkan oleh transceiver 5G pada 735 MHz, untuk menyediakan Internet ke daerah-daerah terpencil sebagai  super cell aplikasi perdesaan, sinyal termodulasi digital 26 GHz, sebagai gelombang milimeter 5G band untuk mengaktifkan eMBB, baseband sinyal dari GPON aktif untuk fiber to the home (FTTH). Tujuannya menyediakan beberapa layanan, seperti akses internet dan komunikasi seluler broadband dalam ruangan, serta meningkatkan jangkauan nirkabel di daerah terpencil. Itu solusi yang diusulkan memungkinkan pengeluaran modal yang signifikan capital expenditure (CAPEX) pengurangan biaya dan peningkatan kapilaritas jaringan.

Misalnya, di kota-kota kecil, operator telekomunikasi dapat menyewa infrastruktur optik yang tersedia dari fiber to the home (FTTH) Penyedia layanan Internet (ISP) sebagai fronthaul untuk sistem 5G mereka, daripada menggunakan jaringan optik baru.

## WDM (Wavelength Division Multiplexing)

Kabel serat optik umumnya telah terpasang sebagai penghubung pada seluruh backbone dalam jaringan telekomunikasi. Revolusi penggunaan bandwidth yang besar dan pertumbuhan internet maupun komunikasi data lainnya mendukung membuat keterbatasan pada sistem TDMA (Time Division Multiple Access). Untuk mengantisipasi hal tersebut dikembangkanlah teknologi yang dinamakan WDM (Wavelength Division Multiplexing) yang dapat memultiplikasi kapasitas kanal pada single serat. Dimana dalam satu serat bisa menyalurkan kapasitas sebesar 40Gbit/s perkanal. Keuntungan dari penggunaan teknologi WDM ini adalah kapasitas kanal bisa bertambah pada sistem komunikasi serat optik yang sudah ada tanpa perlu menginstallasi penggunaan serat yang baru sehingga secara signifikan akan menghemat biaya pada installasi, tapi secara signifikan akan menambah kapasitas kanal (Abd El-Naser A. Mohammed, Gaber E. S. M. El-Abyad, Abd El-Fattah A. Saad, and Ahmed, 2009).

WDM adalah suatu teknologi transmisi dalam sistem komunikasi serat optik yang memanfaatkan cahaya dari serat optik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda untuk ditransmisikan secara simultan melalui serat optik tunggal. Jumlah panjang gelombang yang dapat ditransmisikan dalam jaringan pada suatu serat terus berkembang (4, 8, 16, 32 dan seterusnya), jenis serat yang direkomendasikan oleh ITU-T (International Telecomunication Union) adalah G.650 – G.659 dan yang sering digunakan saat ini adalah jenis serat G.655. Jenis serat ini sering mempunyai karakterisitik umum NZDSF (Non Zero Dispertion Shifted Fiber) adalah serat yang memiliki koefisien dispersi kromatik lebih rendah (dispersi optimal) (Abd El-Naser A. Mohammed, Ahmed Nabih Zaki Rashed, and Mahmoud M. Eid., 2010) .

Secara umum ada dua jenis teknologi WDM yang pertama adalah DWDM (Dense Wavelength Division Multilexing) dan satu lagi adalah CWDM (Coarse DivisionMultilexing) perbedaan antara DWDM dan CWDM adalah dari spasi panjang gelombangnya dimana spasi panjang gelombang dari DWDM adalah antara 0,4 nm sampai 1,2 nm, sedangkan untuk CWDM spasi yang digunakan adalah berkisar diantara 20 nm. Sehingga DWDM akan lebih menghemat penggunaan spektral panjang gelombang dibanding CWDM tetapi filter yang digunakan pada DWDM harus lebih presisi dari CWDM dan berpengaruh terhadap  cost yang digunakan.

Gambar 2.5 Sistem WDM (Tomáš Ivaniga, Ľuboš Ovseník, Ján Turán, 2016)

Pada gambar 2.5 diatas menunjukan bagaimana 4 panjang gelombang yang berbeda yang diintrepresentasikan dengan warna yang berbeda, lalu digabung oleh perangkat combining optical signals atau dikenal sebagai multiplexer sehingga dalam satu serat akan dikirimkan beberapa panjang gelombang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pada blok separating optical signals atau blok demultiplexer dipisahkankembali panjang gelombang yang diinginkan, lalu selanjutnya akan dideteksi oleh photodetector.

## FBG (Fiber Bragg Grating) (Imada Takasima G.S, 2012)

Fiber Bragg Grating adalah filter spektral didasarkan pada prinsip refleksi kisi. Kisi-kisi tersebut secara bertipe memantulkan cahaya selama rentang panjang gelombang yang sempit dan mengirimkan semua panjang gelombang lainnya. Ketika cahaya menyebar secara berkala kemudian memilih daerah yang memiliki indeks bias lebih tinggi dan lebih rendah, lalu secara per bagian dipantulkan pada setiap interface antar kedua indeks bias yang berbeda. Jika setiap kisi dirancang secara benar, maka semua bagian pemantulan akan bertambah fasanya dan dapat bertambah 100% untuk panjang gelombang tertentu bahkan jika refleksi masing-masing gelombang sangat kecil. Kondisi untuk refleksi yang tinggi dikenal sebagai kondisi bragg (kisi). Sehingga FBG memantulkan beberapa panjang gelombang cahaya yang memenuhi kondisi bragg dan meneruskan panjang gelombang yang lain. Oleh karena itu, Fiber Bragg Grating digunakan sebagai filter optik gelombang cahaya yang memenuhi kondisi bragg dan meneruskan panjang gelombang yang lain. Oleh karena itu, Fiber Bragg Grating digunakan sebagai filter optik.

Gambar 2.7 Struktur Fiber Bragg Grating

Gambar 2.7 menunjukkan periode (Λ) yang dimiliki oleh sebuah FBG. Grating (kisi) adalah kumpulan ruang teratur yang pada dasarnya merupakan elemen indentik dan pararel yang dipandang cahaya sebagai reflektor. Pada gambar diatas digunakan grating jenis uniform, sehingga periode bragg gratingnya adalah konstan. Adanya grating tersebut di dalam fiber menyebabkan FBG merefleksikan panjang gelombang cahaya yang hanya memenuhi kondisi bragg dan mentransmisikan semua panjang gelombang yang lain.

### Prinsip Kerja FBG (Imada Takasima G.S, 2012)

Prinsip kerja FBG mengilustrasikan bahwa hanya panjang gelombang yang memenuhi kondisi Bragg secara parsial direfleksikan pada tiap interface diantara daerah tersebut, sedangkan panjang gelombang yang lain diluar fase ditransmisikan.

Gambar 2.8 Skematis Prinsip Kerja FBG

FBG bekerja berdasarkan pada prinsip refleksi bragg. Mekanisme kerja dari FBG ditunjukkan dalam gambar 2.6. Dalam inti (core) suatu serat optic dibuat kisi-kisi yang mempunyai jarak antar kisi tertentu. Kisi-kisi ini oleh cahaya dipandang sebagai reflektor yang membentuk resonator, dimana puncak transmisi dari resonator tersebut tergantung jarak antar kisi-kisinya. Ketika cahaya melalui daerah yang secara priodik berubah-ubah dari indeks refraktif tinggi dan rendah, maka sebagian cahaya akan direfleksikan untuk setiap panjang gelombang yang memenuhi kondisi Bragg sedangkan wilayah yang lainnya akan ditransmisikan. Panjang gelombang yang ditransmisikan disebut panjang gelombang Bragg.

Kondisi untuk refleksi tinggi dikenal sebagai kondisi Bragg, berkenaan dengan panjang gelombang yang direfleksikan, maka panjang gelombang Bragg (λ) dengan periode grating (Λ) dan indeks refraktif rata-rata (neff) diperoleh sesuai dengan persamaan Bragg yaitu:

λBragg = 2 neff .Λ					(2.2)

Gambar 2.9 Prinsip Kerja FBG (Seena R, 2014)

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.10, panjang gelombang λB adalah Bragg panjang gelombang, yang tercermin dalam serat dan λ1, λ2, λ3 ... λn dilewatkan atau dibatalkan panjang gelombang, tergantung pada apakah terpenuhi atau tidak memenuhi dalam kondisi Bragg.

Hukum Bragg dinyatakan sebagai Λ =            λB    2neff dimana neff = 1,46 adalah indeks refraktif kelompok yang efektif inti serat, λB adalah panjang gelombang yang dipantulkan dan Λ adalah grating spacing (periode kisi). Dalam sistem ini λB = 1552.52 nm (193,1 THz) membawa sinyal transmisi dalam serat.

## Model OSI Layer

OSI Reference Model for open networking atau model referensi jaringan terbuka OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977 (Sofana, 2008). OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. 	Model ini disebut juga dengan “Model tujuh lapis OSI” (OSI seven layer model). Model OSI dibuat untuk mengatasi berbagai kendala internetworking akibat perbedaan arsitektur dan protocol jaringan. Dahulu, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda sangat sulit dilakukan. Masing-masing vendor menggunakan protocol dan format data yang berbeda-beda. Sehingga International Organization for Standardization komunikasi (ISO) yang membuat dikenal sebagai suatu Open arsitektur System Interconnection (OSI) model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan computer-komputer dari vendor yang berbeda. Bagian Layer – Layer pada OSI dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.10 Bagian Layer pada OSI

1) Physical layer

Physical layer adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater, hub dan network card adalah berada pada layer ini. Fungsi physical layer antara lain untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet atau Token Ring), topologi jaringan dan pengabelan.

2) Data-Link Layer

Layer ini sedikit lebih “cerdas” dibandingkan dengan layer physical, karena menyediakan transfer data yang lebih nyata. Sebagai penghubung antara media network dan layer protocol yang lebih high-level, layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binari yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum ke layer physical. Akan mengirimkan frame (blok dari data) melalui suatu network. Ethernet (802.2 & 802.3), Tokenbus (802.4) dan Tokenring (802.5) adalah protocol pada layer Data-link.

Fungsi data-link layer antara lain untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame.

3) Network Layer

Tugas utama dari network layer adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segment network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP, Internet Protocol, umumnya digunakan untuk tugas ini. Protocol lainnya seperti IPX, Internet Packet eXchange. Perusahaan Novell telah memprogram protocol menjadi beberapa, seperti SPX (Sequence Packet Exchange) & NCP (Netware Core Protocol ). Protocol ini telah dimasukkan ke sistem operasi Netware. Fungsi network layer yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing dengan menggunakan router dan switch layer -3.

4) Transport Layer

Layer transport data, menggunakan protocol seperti UDP, TCP dan/atau SPX (Sequence Packet eXchange, yang satu ini digunakan oleh NetWare, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX). Layer transport adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir, layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran dan pemeriksaan error serta memperbaikinya.

Fungsi transport layer antara lain untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima.

5) Session Layer

Layer Session, sesuai dengan namanya, sering disalah artikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan ke dua layer diatasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entiti layer yang diwakilinya.

Fungsi session layer antara lain untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan.

6) Presentation Layer

Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi dari berbagai tipe pada syntax sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari EBCDIC character-encoding format ke ASCII dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini.

Fungsi presentation layer antara lain untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan.

7) Aplication Layer

Layer ini adalah yang paling “cerdas”, gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan diantara mereka. Layer Application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resources network yang membutuhkan akses padanya. Layer Application adalah layer dimana user akan beroperasi padanya, protocol seperti FTP, telnet, SMTP, HTTP , POP3 berada pada layer Application.

## BER (Pesek, Bohata, Zvanovec, & Perez, 2016)

BER merupakan rasio perbandingan antara kesalahan atau kerusakan bit (error) dengan bit yang dikirimkan keseluruhan. Pembacaan nilai BER dapat dimisalkan dengan pemberlakuan BER sejumlah 10-13 , yang menandakan besarnya kemungkinan kesalahan pembacaan di sisi penerima sebesar 10-13 , atau dengan kata lain dalam 1013 yang dikirimkan, terdapat 1 bit yang mengalami kesalahan pembacaan atau penerimaan.

## PLB (Power Link Budget)[10]

Power link budget adalah perhitungan daya yang dilakukan pada suatu sistem transmisi yang didasarkan pada karakteristik saluran (redaman), sumber optik, dan sensitivitas photodetector. Perhitungan daya sinyal dalam suatu jaringan memiliki persamaan sebagai berikut:

α total	= (L1 x αserat) + (L2 x α𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡)								 (2.3)

Keterangan:

L1		= Panjang serat optik Pertama (Km)

L2		= Panjang serat optik Kedua (Km)

α total 	= Redaman total sistem (dB)

α serat	 = Redaman serat (dB/Km)

Perhitungan Margin Daya:

M = (PT − PR) − α total − SM 									(2.4)

Keterangan :

M		= Margin Daya

PT		= Daya keluaran sumber (dBm)

PR		= Sensitivitas daya detector (dBm)

α total	= Redaman total sistem (dB)

SM		= Safety Margin (6-8dB)

Sedangkan untuk nilai daya yang diterima di photodetector atau blok penerima dapat dihitung dengan persamaan:

PRx		= PTx – α tot 										(2.5)

Keterangan :

α tot		= Redaman total sistem (dB)

PRx		= Daya terima, sensitivitas penerima (dBm)

PTx		= Daya kirim (dBm)

# BAB III
PEMODELAN SISTEM

## Flowchart Perancangan

Gambar 3.1 Flowchart Perancangan Simulasi

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Langkah pertama yaitu merancang sistem radio over fiber . Perancangan sistem ini menggunakan perangkat lunak Optisystem, rancangan Radio over fiber dikombinasikan dengan FBG. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi parameter-parameter yang digunakan dalam sistem ini, seperti frekuensi, frequensi spacing, transmit power, fiber attenuation, dispersion, dispersion slope, fiber length, dan parameter lainnya.

Setelah dilakukan rekayasa pada atribut kabel optik, Setelah dilakukan konfigurasi parameter, kemudian sistem disimulasikan dengan jarak mulai dari 5 km sampai ke 40 km. Langkah selanjutnya, data yang didapat dari hasil simulasi dianalisis sesuai dengan parameter performansi yang telah ditentukan. Parameter performansi yang menyatakan bahwa sistem yang disimulasikan berhasil adalah ketika pada arah downstream menghasilkan nilai BER tidak lebih besar dari 10-9 atau nilai daya terima tidak lebih kecil dari -28 dBm, sesuai dengan rekomendasi sistem yang telah distandarkan [13]. Setelah pengambilan data dan analisa terhadap hasil simulasi selesai dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan yang menjadi langkah terakhir dalam Tugas Akhir ini.

## Pemodelan Sistem

Gambar 3.2 Konfigurasi Sistem

Pada  gambar 3.2 dilakukan perancangan sistem menggunakan suatu serat optik single mode dalam teknologi Radio over Fiber berbasis Wavelength Division Multiplexing menggunakan Fiber Bragg Gratings. Pada tahap awal akan dilakukan pemilihan laju data yang digunakan yang digunakan sebesar 1 Gbps. Sinyal frekuensi radio 2.4 GHz akan ditumpangkan pada setiap kanal yang berupa panjang gelombang. 	Digunakan 4 kanal yang berupa representasi kanal Wavelength Division Multiplexing. Kemudian untuk menggabungkan keempat panjang gelombang tersebut menggunakan Wavelength Division Multiplexing Multiplexer. Selanjutnya menuju Wavelength Division Multiplexing Demultiplexer untuk dipisahkan sesuai dengan panjang gelombang yang dikirimkan dan diterima oleh photodetector. Konfigurasi pada simulator dapat dilihat pada gambar 3.2. Selanjutnya pemilihan perangkat yang digunakan sebagai berikut:

- Empat buah laser dengan spasi panjang gelombang 1 nm sebagai sumber cahaya pada blok pengirim.

- Pseudo Random Bit Sequence (PRBS) Sebagai pembangkit bit, Non Return Zero sebagai line coding, Electrical multiplier untuk menaikkan sinyal informasi kedalam frekuensi radio.

- Sine generator sebagai pembangkit bit sinyal pada frekuensi radio. Frekuensi radio yang digunakan 2.4 GHz

- Mach-Zehnder modulator sebagai modulator eksternal yang melakukan proses modulasi sinyal elektrik ke dalam sinyal cahaya.

- WDM Multiplexer digunakan untuk menggabungkan keempat panjang gelombang yang dikirimkan. WDM Demultiplexer digunakan untuk memisahkan panjang gelombang sesuai dengan yang dikirimkan.

- Serat optik single mode sebagai media transmisi dengan redaman 0.2 dB/km dan panjang gelombang kerja 1550 nm.

- Fiber Bragg Gratings Sebagai memfilter panjang gelombang yang ditentukan untuk memenuhi kondisi bragg dan melewatkan panjang gelombang yang lainnya.

- Photodetector sebagai penerima sinyal optik dengan nilai sensitivitas sebesar -28 dBm dan responsivitas 1 A/W

- Demodulator FM digunakan untuk mengubah kembali sinyal frekuensi radio menjadi sinyal informasi.

Gambar 3.3 Konfigurasi Sistem Pada Simulator

## 3.3 Parameter sistem

Pada perancangan perlu dilakukan pengaturan terhadap parameter yang ingin digunakan, parameter yang digunakan dapat diatur secara global ataupun per masing-masing perangkat. Adapun parameter global sebagai berikut:

Tabel 3.1 Global Parameter Pada  Optisystem

| Parameter | Nilai | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Bit Rate | 1x109 | Gbit/s |
| Time Window | 1.28×10-7 | s |
| Sample Rate | 64x109 | Hz |
| Sequench Length | 128 | Bits |
| Sample per Bit | 64 |  |
| Number of Samples | 8192 |  |

Dalam perancangan ini pembangkit sinyal yang digunakan adalah Pseudo Random Bit Sequance (PRBS) dengan bit rate 1 Gbps. Sequence length senilai 128 bits dan sample per bits senilai 64.

### Sinyal Frekuensi Radio

Frekuensi radio yang digunakan adalah 2,4 GHz yang dibangkitkan oleh Sine Generator. Perangkat pseudo random bit sequnece generator (PRBS generator) digunakan sebagai pembangkit bit secara acak namun disuatu kondisi ada sejumlah bit yang akan diulang sehingga cocok untuk pembangkit sinyal informasi. Bit-bit ini terlebih dahulu masuk kedalam line coding NRZ, NRZ memiliki keunggulan dalam mengendalikan bandwidth, Ini karena karakteristik generator yang mengembalikan sinyal ke nol di antara bit.

Selanjutnya sinyal informasi dinaikkan kedalam frekuensi radio menggunakan electrical multiplier dengan cara menggabungkkan dengan frekuensi radio 2.4 GHz.

Tabel 3.2 Parameter Sine Generator Pada Optisystem

| Parameter | Nilai | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Frequency 1 | 2,4 | GHz |
| Frequency 2 | 24 | GHz |
| Frequency 3 | 2,4 | GHz |
| Frequency 4 | 2,4 | GHz |

Frekuensi radio yang digunakan adalah 2,4 GHz yang dibangkitkan oleh Sine generator. Sine generator memiliki fungsi untuk membangkitkan sinyal sinus elektrik. Penggunaan frekuensi 2.4 Ghz  dengan standar IEEE 802.11ad, frekuensi dan bit rate menjadi pertimbangan sebelum informasi di konversi pada modulator. Selain itu jarak maksimum dapat mempengaruhi kinerja dari perangkat yang digunakan.

Tabel 3.3 Spesifikasi Perangkat WLAN IEEE 802.11ad

| Parameter | Spesifikasi | Unit |
| --- | --- | --- |
| Maximum data rate | 7000 | Mbps |
| RF band | 2.4/ 5/ 60 | Ghz |
| Modulation | Single Carrier (SC), OFDM | PSK, QAM |
| Channel width | 20/40 | Mhz |
| Maximum Transmission Distance | 10-100 | m |

### Laser

Empat buah sumber laser dengan empat panjang gelombang yang berbeda bersifat menjadi pembawa informasi pada satu inti serat. Pada perancangan ini menggunakan perngkat yaitu CW laser, pemilihan CW laser ini dikarenkan agar laser dapat memancarkan cahaya terus menerus dan laser ini relatif konsisten terhadap waktu. Ada dua jenis sumber cahaya yang ada pada sistem komunikasi serat optik Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Raditaion) dan LED (Light Emiting Diode). Pada sistem ini digunakan laser dikarenakan laser mempunyai cahaya yang lebih koheren dibandingkan dengan LED. Hal ini disebabkan laser memiliki sifat monokromatik dan terarah. Oleh karena itu intensitas cahaya yang diberikan oleh laser lebih besar dan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan LED. Laser yang digunakan mempunyai daya sebesar 3.16 mW atau sebesar 5dBm.

Tabel 3.4 Parameter CW Laser Pada Optisystem

| Perangkat | Parameter |  | Nilai |  | Satuan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser 1 | Wavelength 1 | Power 1 | 1555 | 5 | nm | dBm |
| Laser 2 | Wavelength 2 | Power 2 | 1556 | 5 | nm | dBm |
| Laser 3 | Wavelength 3 | Power 3 | 1557 | 5 | nm | dBm |
| Laser 4 | Wavelength 4 | Power 4 | 1558 | 5 | nm | dBm |

1555 nm = 192.79 THz (Panjang Gelombang 1)

1556 nm = 192.66 THz (Panjang Gelombang 2)

1557 nm = 192.54 THz (Panjang Gelombang 3)

1558 nm = 192.42 THz (Panjang Gelombang 4)

Empat panjang gelombang yang digunakan memiliki spasi panjang gelombang sebesar 1 nm atau sebesar 120 GHz.

### Mach-Zehnder Modulator (MZM)

Mach-Zehnder Modulator sebagai modulator optik melakukan proses modulasi sinyal frekuensi radio kedalam sinyal optik. Jenis modulasi dalam RoF ini menggunakan modulasi electrical. Mach-Zehnder Modulator memiliki dua input berupa sinyal optik yang berasal dari sumber optik dan sinyal frekuensi radio serta memiliki output berupa sinyal optik dari hasil modulasi kedua input tersebut. Pemilihan Mach-Zehnder Modulator pada simulasi untuk modulasi eksternal yang melakukan proses modulasi sinyal elektrik kedalam sinyal cahaya.

### WDM Multiplexer

WDM Multiplexer digunakan untuk menggabungkan beberapa panjang gelombang yang dikirimkan melalui sebuah serat optik. Panjang gelombang keluaran dari Mach-Zehnder Modulator tadi masuk ke WDM Multiplexer, empat sinyal input akan disaring oleh filter optik dan digabungkan dalam satu sinyal. Filter optik bisa berupa filter optik Gaussian, atau Bessel. Selanjutnya keluaran dari WDM Multiplexer ini dimasukkan kedalam perangkat Semiconductor Optical Amplifier (SOA).

### Serat Optik

Serat optik yang digunakan jenisnya single mode dimana memiliki jangkauan yang jauh dan bandwidth yang lebih lebar dibandingkan jenis multi mode. Jenis kabel yang digunakan adalah berjenis kabel G.652 sesuai standar ITU-T yang digunakan untuk teknologi WDM dan mempunyai redaman karakteristik serat sebesar 0.2 dB/km. panjang serat optik yang digunakan yaitu 60 km dan  130 km untuk jarak maksimum antara blok pengirim dan penerima.

Tabel 3.5 Parameter serat optik standard ITU-T G.652

| Parameter | Nilai | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Length Attenuation Reference Wavelength Dispersion Efektif Core area Dispersion slope | 60, 130 0.2 1550 17 80 0.075 | km dB/Km nm ps/nm/km μm2 ps/nm^2/k |

### Fiber Bragg Grating

Sebagaimana pada serat optik, serat kisi bragg juga mempunyai karakteristik perambatan, di antaranya dispersi material. Kisi Bragg merupakan suatu jenis kisi yang dapat difungsikan sebagai reflektor optik. Penambahan filter Fiber Bragg Gratings (FBG) juga dilakukan untuk meningkatkan performansi jaringan. Pada perancangan ini, FBG diletakkan pada pada sisi receiver.

Tabel 3.7 Parameter Fiber Bragg Grating

| Channel | Frekuensi | Effective Index |
| --- | --- | --- |
| Wavelength 1 | 1555 | 1.46 |
| Wavelength 2 | 1556 | 1.46 |
| Wavelength 3 | 1557 | 1.46 |
| Wavelength 4 | 1558 | 1.46 |

Fungsi FBG dapat mengurangi dispersion, memfilter panjang gelombang yang ditentukan untuk memenuhi kondisi bragg dan melewatkan panjang gelombang yang lainnya.

### Band Pass Bessel filter

Sebelum sinyal elektrik dikirimkan ke FM demodulator, diperlukan filter Band Pass Bessel filter, agar melewatkan frekuensi 2,4 Ghz dan menolak frekuensi lain diluar frekuensi yang dikehendaki. Dan band  pass filter akan meneruskan sinyal-sinyal dengan frekuensi antara (median frequency) dan menahan frekuensi di bawah dan di atas median tersebut. Pemilihan filter Band Pass Bessel dikarenakan diperancangan ini memakai teknologi WDM yang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda untuk merespon frekuensi tersebut dibutuhkan Band Pass Bessel.

- Blok Pengirim

Blok pengirim yang ditunjukan pada gambar 3.3 terdiri dari beberapa perangkat seperti empat buah CW LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) sebagai sumber optik, PRBS Generator sebagai pembangkit bit, NRZ (Non Return Zero) sebagai line coding, Electrical Multiplier untuk menaikkan sinyal informasi kedalam sinyal radio, Mach Zehnder Modulator sebagai modulator optik, Fiber Bragg Gratings berfungsi sebagai filter sinyal digital dimodulasikan dengan cahaya, WDM Multiplexer untuk menggabungkan beberapa panjang gelombang dan Optical Amplifier berupa SOA untuk menguatkan sinyal setelah dikirimkan.

Gambar 3.4 Blok Pengirim

## Blok Penerima

Gambar 3.5 Blok Penerima

Pada gambar 3.4 blok penerima terdapat WDM Demultiplexer yang digunakan untuk memisahkan kanal atau panjang gelombang sesuai dengan yang dikirimkan. Setiap kanal telah dideteksi oleh masing-masing photodetector untuk diubah kedalam sinyal elektrik. Setelah itu sinyal elektrik tadi telah melalui proses demodulasi untuk mendapatkan sinyal informasinya oleh demodulator. Untuk melihat nilai BER nya menggunakan BER Analyzer, maka bit harus dibangkitkan oleh 3R Regenerator.

Adapun panjang gelombang yang diterima yaitu 1555 nm, 1556 nm, 1557 nm dan 1558 nm dimana sesuai dengan yang dikirimkan dari blok pengirim. Setiap sinyal atau panjang gelombang gelombang yang kembali pada blok penerima ini dideteksi oleh photodetector APD (Avalanche Photo Diode) yang mengembalikan ke sinyal elektrik yang selanjutnya di demodulasi oleh sebuah FM demodulator yang akan dideteksi kembali sebagai sinyal informasi.

Tabel 3.8 Parameter Receiver

| No | Komponen | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Photodetector | APD |
| 2 | Sensitivity | -28 dBm |
| 3 | Filter type | Bessel |
| 4 | Temperature | 298 Kelvin |
| 5 | Responsitivity | 1 A/W |
| 6 | Avalanched Gain | 10 |
| 7 | Resistenace | 50 Ohm |
| 8 | Power | -7 dBm |
| 9 | Ionization Ratio | 0.9 |

Tabel 3.6 menunjukkan parameter yang digunakan pada blok Receiver sesuai dengan rekomendasi ITU-T. Jenis photodetector yang digunakan adalah APD, mengingat APD merupakan jenis detektor yang lebih cocok untuk pemancar LASER, karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, dan juga bekerja pada panjang gelombang 900-1750 nm. APD yang digunakan adalah jenis InGaAs yang memiliki ionization ratio sebesar 0,9 dan penguatan sebesar 10 kali, dimana dengan penguatan yang tinggi APD dapat mempertahankan kualitas sinyal yang diterima oleh APD. APD yang digunakan juga memiliki hambatan dalam sebesar 50 Ohm, dan bekerja pada suhu 298 Kelvin sesuai dengan suhu normal ruangan

## Skenario Simulasi Penelitian Sistem ROF dengan FBG

Tugas akhir ini akan dibuatkan 2 skenario untuk menganalisa perbedaan performansi antara jarak yang digunakan dengan daya yang diterima dengan panjang gelombang yang digunakan. Langkah awal yang harus dilakukan untuk menganalisis simulasi ini yaitu memasukkan nilai bit rate sebesar 1 Gbps, menggunakan 5 km sampai 40 km menggunakan perangkat FBG untuk mengurangi efek dispersi. Selanjutnya dilakukan pengukuran pada blok penerima di masing-masing kanal. Kemudian pada langkah akhir analisa terhadap hasil yang didapatkan  untuk mengetahui nilai BER ketika menggunakan perangkat FBG dan tidak menggunakan FBG.

Hasil yang didapatkan dari simulasi sistem adalah Link Power Budget (LPB), Signal to Noise Ratio (SNR), Q-factor, dan Bit Error Rate (BER). Hasil simulasi pada setiap skenario penelitian kemudian dilakukan analisis untuk membuktikan bahwa skenario penelitian mempengaruhi kinerja sistem FBG dan selanjutnya dilakukan analisis parameter performansi dari skenario dan penelitian yang telah disimulasikan

Gambar 3.6 Model Skenario dengan FBG

Gambar 3.7 Model Skenario dengan Tanpa FBG

## Visualizer Library

Visualizer Library atau alat ukur ini digunakan untuk mengetahui hasil dari simulasi dan menganalisis kinerja dari sistem yang telah dirancang. Adapun berikut visualizer yang digunakan yaitu :

- Optical Spectrum Analyzer (OSA) digunakan untuk mengetahui panjang gelombang atau kanal yang merambat pada serat optik.

- RF Spectrum Analyzer digunakan untuk mengetahui spektrum elektrik khususnya frekuensi radio yang merambat pada serat optik.

- Optical Power Meter (OPM) digunakan untuk mengetahui level daya yang diterima pada jaringan komunikasi optik.

BER Analyzer digunakan untuk mengetahui nilai BER, eye diagram dan Q-factor yang didapat dari hasil simulasi.

# BAB IV
ANALISA HASIL SIMULASI SISTEM ROF FBG

- Analisa Skenario 1

Gambar 4.1 Sistem ROF dengan FBG

Pada skenario pertama dilakukan simulasi sistem menggunakan suatu serat optik single mode dalam teknologi Radio over Fiber berbasis Wavelength Division Multiplexing menggunakan Fiber Bragg Gratings, pada tahap awal akan dilakukan pemilihan laju data yang digunakan 1 Gbps. Sinyal frekuensi radio 2.4 GHz akan ditumpangkan pada setiap kanal yang berupa panjang gelombang. Digunakan 4 kanal yang berupa representasi kanal Wavelength Division Multiplexing. Kemudian untuk menggabungkan keempat panjang gelombang tersebut menggunakan Wavelength Division Multiplexing Multiplexer. Selanjutnya menuju Wavelength Division Multiplexing Demultiplexer untuk dipisahkan sesuai dengan panjang gelombang yang dikirimkan, sebelum diterima oleh photodetector diteruskan ke filter FBG yang bertujuan untuk memantulkan panjang gelombang yang tidak diinginkan dan meneruskan panjang gelombang sisanya atau yang diinginkan, dan diterima oleh photodetector. Setelah itu model skenario dirancang pada perangkat lunak Optisystem, Gambar 4.1 merupakan rancangan dari model sistem menggunakan skenario 1.

### Analisa LPB skenario 1

Sebelum melakukan perancangan, telah dilakukan perhitungan manual untuk menentukan daya kirim minimum yang sesuai dengan model sistem yang dirancang, bertujuan agar seluruh skenario masih memenuhi kebutuhan LPB sesuai sensitivitas photodetector. Berdasarkan perhitungan LPB didapatkan daya minimum yang sesuai yaitu -7 dBm. Setelah didapatkan daya kirim minimum, dilakukan simulasi perancangan model skenario pada perangkat lunak Optisystem. Pengamatan hasil LPB pada perangkat lunak Optisystem menggunakan komponen Optical Power Meter (OPM), seperti pada Gambar 4.2, merupakan contoh tampilan pengukuran LPB pada OPM dengan panjang link 30 km.

Gambar 4.2 Contoh Tampilan Optical Power meter

Tabel 4.1 Hasil simulasi LPB ROF dengan FBG

| Level daya pada terima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak (km) / | 1555 nm | 1556 nm | 1557 nm | 1558 nm |
| Wavelength (nm) |  |  |  |  |
| 10 | -12.772 | -12.78 | -12.752 | -12.791 |
| 15 | -13.809 | -13.747 | -13.773 | -13.76 |
| 20 | -14.812 | -14.809 | -14.771 | -14.803 |
| 25 | -15.771 | -15.778 | -15.77 | -15.881 |
| 30 | -16.779 | -16.765 | -16.747 | -16.768 |
| 35 | -17.809 | -17.747 | -17.774 | -17.76 |
| 40 | -18.752 | -18.807 | -18.759 | -18.754 |
| 45 | -19.742 | -19.794 | -19.761 | -19.801 |
| 50 |  | -20.812 |  | -20.81 |  | -20.771 |  | -20.803 |  |
| 55 |  | -21.812 |  | -21.81 |  | -21.771 |  | -21.802 |  |
| 60 |  | -22.751 |  | -22.797 |  | -22.799 |  | -22.763 |  |
| 65 |  | -23.771 |  | -23.777 |  | -23.77 |  | -23.811 |  |
| 70 |  | -24.779 |  | -24.765 |  | -24.747 |  | -24.768 |  |
| 75 |  | -25.809 |  | -25.747 |  | -25.775 |  | -25.76 |  |
| 80 |  | -26.74 |  | -26.783 |  | -26.77 |  | -26.773 |  |
| 85 |  | -27.767 |  | -27.765 |  | -27.763 |  | -27.783 |  |
| 90 |  | -28.763 |  | -28.791 |  | -27.76 |  | -28.74 |  |

Dari table 4.1 diatas ditunjukkan jika perhitungan LPB menggunakan software optisystem dan telah dilakukan perhitungan secara manual pada Lampiran A. Jika dibandingkan pada jarak 10 km pada perhitungan memiliki nilai LPB -12 dBm, dan jarak terjauh 90 km memiliki LPB sebesar -28 dBm.

Gambar 4.3 Perbandingan PRx pada simulasi dan perhitungan

perbedaan nilai tersebut diakibatkan ketelitian perhitungan pada simulasi lebih detail dan memiliki selesih yang tidak terlalu jauh serta masih dalam rentang standar ITU.G.989.2

### Analisa BER dan Q-Faktor

Sebelum melakukan perancangan telah ditentukan parameter yang akan digunakan dengan frekuensi 2,4 GHz dan bit rate sebesar 1 Gbps, telah dilakukan perhitungan manual untuk menentukan daya kirim minimum yang sesuai dengan model sistem yang dirancang, bertujuan agar seluruh skenario masih memenuhi kebutuhan BER dan Q-Factor sesuai dengan standarisasi yaitu BER kurang dari 10-9 dan Q-Factor lebih dari 6. Pengamatan hasil dengan menggunakan BER analyzer pada perangkat lunak Optisystem, seperti pada Gambar berikut, merupakan tampilan pengukuran BER dan Q-factor dengan panjang link 20 km.

Gambar 4.4 Pengukuran menggunakan BER analyzer

Pada gambar 4.4 pengukuran dilakukan pada penerima yang menggunakan FBG dideteksi oleh Photodetector APD dengan jarak 20 km, digunakan tools BER analyzer untuk menampilkan hasil pengukuran yang berupa nilai Q-Factor, BER, dan Eye diagram, dari hasil yang didapatkan keempat nilai BER yang didapat setelah sinyal melewati serat optik sepanjang 20 km – 50 km, diketahui panjang gelombang 1555 nm dan 1556 pada jarak 50 km mendapatkan nilai BER terendah di Lampiran B . Hal ini disebabkan karena pengaruh dari jarak yang jauh dan penggunaan lebih dari satu panjang gelombang hasil simulasi nilai Q-Factor dan BER dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Hasil simulasi Q-factor dan BER ROF dengan FBG

| Jarak | Q-factor | BER |
| --- | --- | --- |
| 20 km | 14.6308 | 8.92E-49 |
| 25 km | 14.2851 | 1.35E-46 |
| 30 km | 13.0702 | 2.44E-39 |
| 35 km | 12.3453 | 2.58E-35 |
| 40 km | 10.4348 | 8.59E-26 |
| 45 km | 6.86475 | 3.33E-12 |
| 50 km | 3.01817 | 0.00126975 |

Pada gambar 4.4 pengukuran BER dan Q-Factor pada jarak 20 km yang dilakukan dengan perangkat BER analyzer pada Software Optisystem didapatkan nilai BER sebesar 8.91811 x 10-49 dan Q-Factor sebesar 14.6308 yang berarti nilai tersebut diatas memenuhi nilai BER karena berada dibawah standar BER yakni 10-9 dan berada diatas standar Q-Factor yakni diatas 6.

- Analisa Skenario 2

Gambar 4.5 Sistem ROF dengan FBG

Pada skenario kedua dilakukan simulasi sistem menggunakan suatu serat optik single mode dalam teknologi Radio over Fiber berbasis Wavelength Division Multiplexing, pada tahap awal akan dilakukan pemilihan laju data yang digunakan 1 Gbps. Sinyal frekuensi radio 2.4 GHz akan ditumpangkan pada setiap kanal yang berupa panjang gelombang. Digunakan 4 kanal yang berupa representasi kanal Wavelength Division Multiplexing. Kemudian untuk menggabungkan keempat panjang gelombang tersebut menggunakan Wavelength Division Multiplexing Multiplexer. Selanjutnya menuju Wavelength Division Multiplexing Demultiplexer untuk dipisahkan sesuai dengan panjang gelombang yang dikirimkan dan diterima oleh photodetector. Setelah itu model skenario dirancang pada perangkat lunak Optisystem, Gambar 4.5 merupakan rancangan dari model sistem menggunakan skenario 2.

### Analisa LPB skenario 2

Simulasi tanpa menggunakan FBG, bertujuan agar membandingkan LPB pada skenario 1. Berdasarkan perhitungan LPB didapatkan daya minimum yang sesuai yaitu -7 dBm. Setelah didapatkan daya kirim minimum, dilakukan simulasi perancangan model skenario pada perangkat lunak Optisystem. Pengamatan hasil LPB pada perangkat lunak Optisystem menggunakan komponen Optical Power Meter (OPM), seperti pada Gambar 4.6, merupakan contoh tampilan pengukuran LPB pada OPM dengan panjang link 30 km.

Gambar 4.6 Contoh Tampilan Optical Power meter

Tabel 4.3 Hasil simulasi LPB ROF dengan tanpa FBG

| Level daya pada terima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak (km) / | 1555 nm | 1556 nm | 1557 nm | 1558 nm |
| Wavelength (nm) |  |  |  |  |
| 10 | -16.119 | -16.059 | -16.086 | -16.072 |
| 15 | -17.081 | -17.089 | -17.081 | -17.124 |
| 20 | -18.812 | -18.094 | -18.081 | -18.085 |
| 25 | -19.104 | -19.092 | -19.062 | -19.104 |
| 30 | -20.076 | -20.077 | -20.076 | -20.114 |
| 35 | -21.090 | -21.075 | -21.057 | -21.082 |
| 40 | -22.060 | -22.110 | -22.110 | -22.076 |
| 45 | -23.119 | -23.057 | -23.086 | -23.072 |
| 50 | -24.076 | -24.077 | -24.076 | -24.095 |
| 55 | -25.075 | -25.100 | -25.073 | -25.054 |
| 60 | -26.063 | -26.117 | -26.071 | -26.068 |
| 65 | -27.052 | -27.106 | -27.073 | -27.113 |
| 70 | -28.106 | -28.073 | -28.097 | -28.112 |

Dari table 4.3 diatas ditunjukkan jika perhitungan LPB menggunakan software optisystem. Pada jarak 10 km hasil memiliki nilai LPB -16.119 dBm, dan jarak terjauh 70 km memiliki LPB sebesar -28.106 dBm

Gambar 4.7 Perbandingan nilai LPB menggunakan FBG dan tanpa FBG

Pada gambar 4.7 menunjukkan bahwa ROF yang menggunakan FBG dapat menghasilkan jarak lebih jauh dibandingkan tanpa FBG,nilai LPB menggunakan  FBG  pada jarak 10 km memiliki nilai LPB -12.791 dBm, dan jarak terjauh 90 km memiliki LPB sebesar -28.791 dBm. Sedangkan nilai LPB tanpa menggunkan FBG pada jarak 10 km hasil memiliki nilai LPB -16.119 dBm, dan jarak terjauh 70 km memiliki LPB sebesar -28.106 dBm.

### Analisa BER dan Q-Faktor

Pada Skenario 2 ini melakukan simulasi tanpa menggunkan FBG dengan parameter yang akan digunakan dengan frekuensi 2,4 GHz dan bit rate sebesar 1 Gbps, telah dilakukan perhitungan manual untuk menentukan daya kirim minimum yang sesuai dengan model sistem yang dirancang, bertujuan agar seluruh skenario masih memenuhi kebutuhan BER dan Q-Factor sesuai dengan standarisasi yaitu BER kurang dari 10-9 dan Q-Factor lebih dari 6. Pengamatan hasil dengan menggunakan BER analyzer pada perangkat lunak Optisystem, seperti pada Gambar berikut, merupakan tampilan pengukuran BER dan Q-factor dengan panjang link 20 km.

Gambar 4.8 Perbandingan nilai LPB menggunakan FBG dan tanpa FBG

Pada gambar 4.8 pengukuran dilakukan pada penerima yang tanpa menggunakan FBG dideteksi oleh Photodetector APD dengan jarak 20 km, digunakan tools BER analyzer untuk menampilkan hasil pengukuran yang berupa nilai Q-Factor, BER, dan Eye diagram, dari hasil yang didapatkan keempat nilai BER yang didapat setelah sinyal melewati serat optik sepanjang 20 km – 40 km, diketahui panjang gelombang 1556 pada jarak 40 km mendapatkan nilai BER terendah di Lampiran C . Hal ini disebabkan karena pengaruh dari jarak yang jauh dan tanpa penggunaan FBG, hasil simulasi tanpa FBG nilai Q-Factor dan BER dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4 Hasil simulasi Q-factor dan BER ROF dengan FBG

| Jarak | Q-factor | BER |
| --- | --- | --- |
| 20 km | 14.6308 | 8.92E-49 |
| 25 km | 14.2851 | 1.35E-46 |
| 30 km | 13.0702 | 2.44E-39 |
| 35 km | 12.3453 | 2.58E-35 |
| 40 km | 10.4348 | 8.59E-26 |

## Sinyal Optik

Pada gambar 4.2 terlihat sinyal optik keluaran modulator yang melakukan modulasi antara panjang gelombang dengan frekuensi 2,5 GHz ditumpangkan oleh mach zender modulator kedalam cahaya menghasilkan spektrum optik yang telah termodulasi oleh sinyal RF. Dari bagian level daya, kempat kanal memliki level daya yang sama.

(a)                                                                               (b)

(c)                                                                                (d)

Gambar 4.9 Sinyal Optik Pada Blok Pengirim

(a) Kanal 1 (b) Kanal 2 (c) Kanal 3 (d) Kanal 4

# DAFTAR PUSTAKA

Ajay Kumay Vyas, Dr Navneet Agrawal. (2012). Radio over Fiber: Future Technology of Communication. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), I(2), 233-237.

Abd El-Naser A. Mohammed, Ahmed Nabih Zaki Rashed, and Mahmoud M. Eid., "Important Role of Optical Add Drop Multiplexers (OADMs) With Different Multiplexing Techniques in Optical Communication Networks," International Journal of Computing, vol. 9 No. 2, pp. 152-164, 2010.

Abd El-Naser A. Mohammed, Gaber E. S. M. El-Abyad, Abd El-Fattah A. Saad, and Ahmed, "High Transmission Bit Rate of A thermal Arrayed Waveguide Grating (AWG) Module in Passive Optical Networks," IJCSIS International Journal of Computer Science and Information Security, vol. 1 No.1, pp. 13-22, 2009.

Borges, R. M., Marins, T. R., Cunha, M. B., Filgueiras, H. D., da Costa, I. F., da Silva, R. N., . . . S. Jr., A. C. (2018). Integration of a GFDM-based 5G Transceiver in a GPON using Radio over Fiber Technology. 1-9.

Fabrice Mfuamba Kabonzo, P. Y. (2015). Performance Analysis Of Ofdm Signal in WDM Radio Over Fiber System Using Fiber Bragg Grating As A Compensator Of Dispersion. International Conference On Information and Communications Techologies, 1-5.

Gede Teguh Laksana, Akhmad Hambali Ir., M.T, Afief Dias Pambudi S.T., M.T. (2016). Analisis Sistem Komunikasi RoF (Radio Over Fiber) Berbasis WDM (Wavelength Division Multiplexing) Dengan OADM (Optical Add Drop Multiplexing) Untuk Jarak Jauh. Bandung: Universitas Telkom.

Imada Takasima G.S, A. I. (2012). Analisis Karakteristik Filter Optik Fiber Bragg Grating (FBG) Pada Serat SingleMode.

Pesek, P., Bohata, J., Zvanovec, S., & Perez, J. (2016). Analyses of Dual Polarization WDM and SCM Radio over Fiber and Radio over FSO for C-RAN Architecture. 1-4.

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, T. (2004). Dasar Sistem Komunikasi Optik. indonesia: PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Seena R, P. R. (2014). A Full Duplex Radio Over Fiber System Using. First International Conference on Computational Systems and Communications (ICCSC), 1-5.

Senior,J.M. (2009). Optical Fiber Communication Principles & Practice. Dalam Pearson Education Limited .

Tomáš Ivaniga, Ľuboš Ovseník, Ján Turán. (2016). The Four-Channel WDM System Using Semiconductor Optical Amplifier. Košice, Slovakia: IEEE.

# LAMPIRAN A

LPB Jarak 10 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 10 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (10 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 2 dB + 18 dB

= 20 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 20 dB + 3 dB

= -12 dBm

LPB Jarak 15 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 15 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (15 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 3 dB + 18 dB

= 21 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 21 dB + 3 dB

= -13 dBm

LPB Jarak 20 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 20 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (20 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 4 dB + 18 dB

= 22 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 22 dB + 3 dB

= -14 dBm

LPB Jarak 25 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 25 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (25 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 5 dB + 18 dB

= 23 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 23 dB + 3 dB

= -15 dBm

LPB Jarak 30 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 30 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (30 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 6 dB + 18 dB

= 24 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 24 dB + 3 dB

= -16 dBm

LPB Jarak 35 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 35 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (35 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 7 dB + 18 dB

= 25 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 25 dB + 3 dB

= -17 dBm

LPB Jarak 40 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 40 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (40 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 8 dB + 18 dB

= 26 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 26 dB + 3 dB

= -18 dBm

LPB Jarak 45 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 45 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (45 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 9 dB + 18 dB

= 27 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 27 dB + 3 dB

= -19 dBm

LPB Jarak 50 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 50 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (50 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 10 dB + 18 dB

= 28 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 28 dB + 3 dB

= -20 dBm

LPB Jarak 55 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 55 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (55 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 11 dB + 18 dB

= 29 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 29 dB + 3 dB

= -21 dBm

LPB Jarak 60 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 60 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (60 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 12 dB + 18 dB

= 30 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 30 dB + 3 dB

= -22 dBm

LPB Jarak 65 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 65 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (65 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 13 dB + 18 dB

= 31 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 31 dB + 3 dB

= -23 dBm

LPB Jarak 70 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 70 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (70 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 14 dB + 18 dB

= 32 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 32 dB + 3 dB

= -24 dBm

LPB Jarak 75 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 75 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (75 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 15 dB + 18 dB

= 33 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 33 dB + 3 dB

= -25 dBm

LPB Jarak 80 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 80 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (80 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 16 dB + 18 dB

= 34 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 34 dB + 3 dB

= -26 dBm

LPB Jarak 85 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 85 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (85 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 17 dB + 18 dB

= 35 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 35 dB + 3 dB

= -27 dBm

LPB Jarak 90 km

Panjang Link Serat Optik (L)= 90 km

Attenuasi serat optik (αserat)= 0.2 dB

PTx = 5 dBm

- αtot	= (L1 x αserat ) + αtot (multiplexer + demultiplexer + Bessel)

= (90 km x 0.2 dB/km) + 3 dB + 3 dB + 12 db

= 18 dB + 18 dB

= 36 dB

PRx 	= PTx - α (Total Redaman) + Gain APD

= 5 dBm – 36 dB + 3 dB

= -28 dBm

# LAMPIRAN B

BER kanal 1 jarak 20 km					BER kanal 2 jarak 20 km

BER kanal 3 jarak 20 km 						BER kanal 4 jarak 20 km

BER kanal 1 jarak 25 km						BER kanal 2 jarak 25 km

BER kanal 3 jarak 25 km							BER kanal 4 jarak 25 km

BER kanal 1 jarak 30 km							BER kanal 2 jarak 30 km

BER kanal 3 jarak 30 km							BER kanal 4 jarak 30 km

BER kanal 1 jarak 35 km						BER kanal 2 jarak 35 km

BER kanal 3 jarak 35 km							BER kanal 4 jarak 35 km

BER kanal 1 jarak 40 km							BER kanal 2 jarak 40 km

BER kanal 3 jarak 40 km 						BER kanal 4 jarak 40 km

BER kanal 1 jarak 45 km  							BER kanal 2 jarak 45 km

BER kanal 3 jarak 45 km 							BER kanal 4 jarak 45 km

BER kanal 1 jarak 50 km   							BER kanal 2 jarak 50 km

BER kanal 3 jarak 50 km 							BER kanal 4 jarak 50 km