| Material | Polypropylena (PP) |
| --- | --- |
| Densitas ( 𝝆) | 0,85 – 0,94 g/Cm3 |
| Titik lebur (TM) | 168 °C – 190 °C |
| Kalor jenis (c) | 1670 J/Kg °C |
| Massa PP (m) | 2 Kg |
| Tekanan (P) | On Air Condition |
| Temperatur awal ( Tawal) | 27 °C |
| Temperatur diinginkan | 200 °C |

LAMPIRAN A

DIMENSI DAN SPESIFIKASI FLUIDA PP

- Kalor yang diserap plastik

Q	= m x c x ∆T

= 2 kg x 1670 J/Kg °C x (200 °C - 27 °C)

= 577.820 J

- Menentukan volume PP dengan massa 2 Kg

v = mρ

𝝆 = mv

2000 g0,94 gcm3  = 2.128 cm3

- Dimensi Reactor Chamber

- Volume Tabung Kecil

π x  r2 x t = 3,14 x 2,4 cm x 2,4 cm x 5 cm			=     90,43 cm3

- Volume Kerucut

13 x π x r2 x t = 13 x 3,14 x 9,9 cm x 9,9 cm x 15 cm		= 1.538,75 cm3

+

Jumlah								= 1.629,18 cm3

- Selisih Volume Plastik PP dengan Volume reactor ( Tabung Kecil + Kerucut )

= Volume PP 2 kg – (Volume Tabung Kecil + Volume Kerucut)

= 2.128 cm3 – 1.629,18 cm3 = 499 cm3

- Menentukan tinggi tabung besar yang digunakan pada reactor, untuk plastik 2 kg

Volume Tabung Besar =  . r2 x t

499 cm3	= 3,14 x 9,9 cm x 9,9 cm x t

499cm33,14 . 9,9 cm . 9,9 cm	= t

t	= 1,6 cm

- Bentuk padat plastik PP dengan massa 2 kg

- Menentukan konveksi plastik padat PP dengan massa 2 kg

h = Q∆T

h = 577.820 J(473 K-200 K) = 3.340 wm2K

- Menentukan laju alir massa :

ṁ = 𝝆 x A x v

ṁ = 0,94 g/cm3 x 18,08 cm2 x 0,2 cm/s = 3,40 g/s = 0,0034 kg/s

- Hasil paving block pada eksperimen :

P = 10,5 cm

L =   5   cm

T =   3   cm

t	= 76 detik

V	= P x L x T = 10,5 cm x 5 cm x 3 cm = 157,5 cm3

Q	= Vt = 157,5 cm376 detik = 2,072 cm3/s

A	= 𝝅 x r2 = 3,14 x 2,4 cm x 2,4 cm = 18,086 cm2

v	= QA = 2,072 cm3/s18,086 cm2 = 0,114 cm/s = 0,001 m/s