Analisa Perencanaan Perawatan Untuk  Mengurangi Biaya Downtime Pada Unit Mesin Produksi Air Bersih Menggunakan  Metode Age Replacement Di Perumda Air Minum Tirta Terubuk  Bengkalis

Nama Penulis 1 Syahrul Azizi1), Penulis 2 Akmal Indra(2)

1)Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bengkalis

2)Jl. Bathin Alam, Kota Bengkalis, Provinsi Riau,Indonesia 28751

Email : syahrulazizi29@gmail.com1)

Abstrak Proses produksi sebuah pengolahan air bersih merupakan unsur penting yang harus beroprasi secara stabil untuk memperoleh hasil yang maksimal, hal ini membutuhkan dukungan dari mesin-mesin atau peralatan yang bekerja secara optimal. Sehingga dibutuhkan kegiatan pemeliharaan mesin secara optimal dan terencana. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat statistika deskriptif, menggunakan metode age replacement. Dengan mengambil objek penelitian peralatan mesin-mesin produksi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan untuk menentukan jadwal preventive pada proses produksi air bersih maka dapat ditentukan interval waktu 4 hari untuk proses intake, 30 hari untuk proses flokulasi, 30 hari untuk proses sedimentasi dan 6 hari untuk proses distribusi, penentuan interval waktu ini dipengaruhi oleh banyaknya penggantian dan waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan. Perbandingan minimasi downtime yang telah diperoleh dari proses pengolahan data yaitu sebesar 0.00629 atau 5% untuk proses intake, 0.00122   atau 1 % untuk proses flokulasi, 0.00147 atau 1% untuk proses distribusi, dan 0.00469 atau 7% untuk proses distribusi.

Kata Kunci : Age Replacement,downtime, optimal perencanaan perawatan dan  preventive maintenance

Abstract The clean water treatment production process is an important element that must operate stably to obtain maximum results, this in fact requires the support of machines or equipment that work optimally. So that it takesgood and planned maintenance activities. This research is a descriptive statistical study, by collecting information or data from any changes that occur through experiments and data obtained directly using the age replacement method. By taking the research object, the production equipment machine. Based on the analysis that has been carried out to determine the preventive schedule for the clean water process, an interval of 4 days is determined for the intake process, 30 days for the flocculation process, 30 days for the sedimentation process and 6 days for the determination process. For the distribution process, the determination of this time interval is based on the number of replacements and the time required for repair. The minimization ratio obtained from the data processing process is 0.00629 or 5% for the intake process, 0.00122 or 1% for the flocculation process, 0.00147 or 1% for the distribution process, and 0.00469 or 7% for the process. distribution.

Keywords : Age Replacement, downtime, optimal maintenance planning andpreventive maintenance

1.	PENDAHULUAN

Proses produksi sebuah perusahaan pengolahan air bersih merupakan unsur penting yang harus beroprasi secara setabil untuk memperoleh hasil yang optimal. Kelangsungan proses produksi tersebut membutuhkan dukungan dari mesin-mesin dan peralatan yang bekerja secara optimal. Perawatan yang terjadwal sangat dibutuhkan pada mesin-mesin produksi diperusahaan untuk menjaga konsistensi kinerja mesin, karena mesin-mesin produksi sangat rawan dengan timbulnya kerusakan.

Menurut data yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dan data dokumen perusahaan yang di peroleh di perusahaan, diketahui bahwa jadwal perawatan yang diterapkan selama ini yaitu corrective maintenance, artinya perawatan dilakukan apabila kerusakan sudah terjadi dan menyebabkan kerugian waktu akibat perbaikan   yang dilakukan. Sedangkan jadwal perawatan berkala tidak ada di terapkan pada Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis, sehingga resiko tingkat kerusakan pada unit mesin produksi juga tinggi yang menyebabkan tingginya biaya perawatan, yang dikeluarkan. Selain itu juga berpengaruh kepada hasil produksi dan terdapat peningkatan biaya perawatan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terahir.

Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis adalah perusahan yang bergerak dibidang pengolahan dan pendistribusian air bersih dikecamatan Bengkalis. Didirikan berdasarkan peraturan Daerah tingkat II Bengkalis No 4 tahun 1994 Tanggal 20 Januari (diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II Nomor 6 tahun 1994 tanggal 8 Oktober 1994, seri D Nomor 6), berkantorpusatibukotakabupatendaerahtingkat II bengkalis dan dapat mendirikan cabang-cabang di tempat lain dalam wilayah kabupaten daerah tingkat II Bengkalis.

Setelah terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2000 PDAM kabupaten bengkalis telah menambah luas cakupan usahanya dengan membuka cabang ditanjung dan sungai pakning. Jumlah pelanggan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis sampai dengan tahun 2001 adalah sebanyak 11,391 SL, turun 10,47% dari tahun 2010 sebanyak 12,723 pelanggan yang disebabkan Karena adanya pemekaran wilayah kabupaten Bengkalis.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- Menentukan jadwal perawatan yang optimum dengan menerapkan metode age replacement.

- Meminimalisir biaya perbaikan dan waktu downtime.

2.	 METODELOGI

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh beberapa data yang sangat membantu didalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan peralatan seperti alat ukur dan sebagainya. data yang didapatkan untuk melakukan penelitian bersumber dari hasil observasi lapangan, yaitu dari data yang dimiliki oleh pihak perusahaan dan data yang dihimpun dari hasil wawancara dilapangan yaitu di Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis.  Data yang dimaksud antaranya adalah data jumlah downtime mesin produksi yang terjadi selama tiga tahun terahir.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1 penentuannilai MTTF dan MTTR

Adapun hasil dari penelitian ini untuk mengetahui interval hari yang optimal melakukan perawatan preventive.

Tabel 3.1 Data frekuensi kerusakan dan biaya perbaikan pada setiap proses produksi

Gambar 3.1 Grafikfrekuensikerusakan

Tabel 3.2 nilai MTTF dannilai MTTR

Setelah menentukan nilai MTTF dan nilai MTTR, selanjutnya dilakukan perhitungan pada setiap proses produksi untuk menentukan interval hari yang optimal untuk diterapkannya preventive secara berkala dituangkan hasil dari perhitungan sebagai berikut

Tabel 3.3 Jadwal penerapan optimal preventive

Tabel 3.4 Perbandingan minimasi downtime

3.2 Perhitungan penghematan biaya

Penentuan perhitungan ini dilakukan pada proses produksi yang memiliki sub komponen dengan tingkat kerusakan paling tinggi, yaitu terdapat pada proses intake dan proses distribusi,  terutama komponen Mechanical seal dengan jumlah 10 kerusakan dalam kurun waktu 3 tahun pada intake, dan bearring dengan jumlah 7 kerusakan dalam kurun waktu 3 tahun.

a. Perhitungan penghematan biaya pada komponen Mechanical seal dan Bearring

- Pada proses intake sebelum dan sesudah menerapkan perawatan

Mechanical seal dengan jumlah 10 kerusakan dalam kurun waktu 3 tahun, rata-rata 3 kersakan/ tahun, rentang waktu kerusakan 3,5 bulan,  dengan harga pembelian komponen Rp. 350.000/ unit, UMK karyawan Rp. 3.261.357/ bulan,  jumlah mechanic 2 orang, gaji mechanic Rp. 27.177.97

= (10 x 350.000) + (27.177.97 x 10)

= 3.500.000 + 271.779.7 = Rp. 3.771.779.7

Sedangkan setelah menerapkan perawatan preventive secara berkala dengan interval waktu 4 hari, diharapkan komponen Mechanical seal mampu bekerja selama 5 bulan, artinya dalam waktu 36 bulan komponen ini hanya melakukan 7 kali penggantian.

= (7 x 350.000) + (7 x 27.177.97)

= 2.450.000 + 190.245.79 = Rp. 2.640.245.79

Jadi, Rp 3.771.779.7 - Rp 2.640.245.79 = Rp.1.131.553.91

- Pada proses distribusi

Pada proses distribusi sebelum menerapkan perawatan bearring dengan jumlah 7 kerusakan dalam kurun waktu 3 tahun, rata-rata 3 kerusakan/ tahun, rentang waktu kerusakan 5 bulan,  dengan harga pembelian komponen Rp. 600.000/ unit, UMK karyawan Rp. 3.261.357/ bulan, jumlah mechanic 2 orang, gaji mechanic Rp. 27.177.97

= (7 x 600.000) + (7 x 27.177.97)

= 4.200.000 + 190.245.7 = Rp. 4.390.245.7

Sedangkan setelah menerapkan perawatan preventif secara berkala dengan interval waktu 6 hari diharapkan komponen bearring mampu bekerja selama 7 bulan, artinya dalam kurun waktu 36 bulan, komponen ini hanya perlu 5 kali penggantian.

= (5 x 600.000) + (5 x 27.177.97)

= 3.000.000 + 135.889.85 = Rp. 3.135.889.85

Jadi, Rp. 4.390.245.7  - Rp. 3.135.889.85 = Rp. 1.245.355.9

penghematan selama 3 tahun, yang terjadi pada sub komponen mesin intake dan distribusi, apa bila perusahaan menerapkan preventive yaitu sebesar Rp.1.131.553.91 + Rp.1.245.355.9 = Rp. 2.376.909.81.

Tabel 3.5 Perbandingan biaya sebelum dan sesudah menerapkan preventive

4. KESIMPULAN

4.1   Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengolahan data yang telah diuraikan serta pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Penjadwalan optimal preventif untuk di terapkan pada setiap komponen proses produksi dengan menggunakan metode age replacement, yang paling optimal adalah 4 hari untuk proses intake, 30 hari untuk proses Flokulasi, 30 hari untuk proses sedimentasi, dan 6 hari untuk proses distribusi. Dengan biaya penghematan sebesar Rp.2.376.909.81  untuk dua sub komponen proses yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi.

- Minimasi downtime setelah diterapkannya preventive sebesar  atau 28 %  dari jumlah downtime keseluruhan sebesar 1.108 menit.

  - Saran

Berdasarkan analisa masalah yang dilakukan  di Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis dengan menggunakan metode ege replacement, maka saran yang bisa peneliti berikan adalah :

- Diharapkan, untuk pertimbangan selanjutnya metode age replacement dapat diterapkan sebagai media evaluasi dalam melakukan dan menentukan tindakan penjadwalan perawatan yang efektif guna meminimalisir biaya downtime akibat perawatan yang tidak terencana.

Perusahaan diharapkan untuk melakukan kegiatan preventive pada unit mesin produksi khususnya pada proses intake dan proses distribusi karena tingginya jumlah komponen yang mengalami kegagalan. Untuk lebih mempermudah kegiatan preventive, peneliti menganjurkan untuk menggunakan kartu inspeksi mingguan yang telah direncanakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena kehendak dan rhidanya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasi kepada selaku dosen pembimbing tugas ahir saya, terima kasi bapak Akmal indra S.Pd.,MT yang sudah banyak membantu saya dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya tidak akan lupa atas jasa yang telah bapak berikan bapak.

DAFTAR PUSTAKA

[1]  Abbas, S. Bahtiar ; Steven,  Edi   Christian, 	    Harry;       Sumanto,       Tedy.     2009.

“Penjadwalan preventive   maintenance 	    mesin   B.  Flute 	pada      PT.   AMW    	    “Universitas Bina Nusantara Jakarta

[2]   Assauri         2008,  p134. 	“Perawatan/ 	      Maintenance  	merupakan/     kegiatan  		untuk 	memelihara      atau 	menjaga 		fasilitas     atau 	peralatan       pabrik    	      dengan mengadakan  perbaikan 	atau 		penyesuaian  atau 	penggantian    yang 		diperlukan      supaya    tercipta   suatu 		keadaan.

[3] 	Corder, A. S 1998, p1.” Pengertian 				Perawatan   adalah  suatu   kombinasi 		dari  berbagai tindakan yang dilakukan 		untuk   menjaga   suatu  barang,   atau 		mempe	rbaikinya sampai suatu kondisi 		yang bisa 	diterima.

[4]	Djunaidil, Much; Bakdiyono, Eko.”Minimasi 		biaya             perawatan            dengan 		menggunakan    metode   Maintenance 		policy.  ” Jurnal   ilmiah   teknik industri. 		(2012). 207.

[5]	Maryulina,    Asnelly.         2010        Analis 		Pemeliharaan    Mesin  Produksi  Pada 		PT.    P&P    Bangkinang    di       Desa 		Simalinyang.  ”Universita   Islam  Negri 		Sulthan  Syarif Kasim RIAU.

[6]	Susano, Dwi, Agustinus ; Azwir, Hamdi, 			Hery.  2018  “Perencanaan  perawatan		pada   unit   Kompresor 	type  screw 		dengan   metode   RCM di 	Indusrtri 		Otomotif.

[7]	Supandi, 1999, p25.”Perawatan/ 					Maintenance   adalah 	suatu  konsepsi 		dari semua aktivitas 	yang diperlukan 		untuk menjaga atau   mempertahankan 		kualitas peralatan agar dapat berfungsi 		dengan baik seperti dalam kondisi 			sebelumnya”.

[8]	Wirawan    Krisnandi,  Juliandi ;   Soemadi, 		Kusmaningrum ;    Herni Mustofa, 	Fifi, 		201 ”Optimasi  penggantian komponen 		pada  lokomotif   DE  CC 	201 seri   99 		menggunakan          metode            age 		replacement”    di   PT.    KAI, 	ITENAS 		Bandung. (2014).

[9]	Yosua,    Purnama, Jaka ; Putra,  Anggara; 		Kalamollah,      Moch.        “perhitungan 		perawatan    terencana,  Metode    Age 		Replacement         digunakan       untuk 		menentukan   interval waktu perawatan 		mesin 	  pada   armada   bus   Jurusan 		Teknik 	Industri   Institut Teknologi Adhi 		Tama Surabaya 2015, 117-118.