Implementasi metode NIOSH dan Analisa QEC pada alat potong ranting

Zufri Hasrudy Siregar1 , Marqie Subahaqia Ningsih2

Program Studi Teknik Industri Universitas Al-Azhar-Medan

Jln. Pintu air IV No.214 Padang Bulan Medan-Johor 20142

Tlp. (061) 8366679

Email : univ.alazharmedan@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan analisa ergonomi untuk mengetahui kesesuaian alat dengan manusia yaitu dengan pengambilan 95 persentil. Di dapat  diameter genggaman tangan 54, 29 mm sedangkan  untuk lebar telapak tangan adalah 97,87 mm, tekanan maksimal yang diperlukan untuk memotong ranting  adalah 234,39 kg/cm2  dengan diameter 5 mm yaitu jenis ranting kakao. Sedangkan dengan analisa NIOSH didapat berat yang disyaratkan adalah 4,89 Kg, kemudian dengan metode QEC didapat level presentase skornya paling tinggi adalah 47,62. artinya diperlukan perbaikan untuk alat tersebut dalam waktu kedepan. Untuk pembebanan kerja agar tidak letih dengan waktu kerja 8,40 menit dan istirahat 7,14 menit.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alat tersebut masih harus diperbaiki dalam waktu kedepan, sedangkan penggunaannya cukup singkat dan hanya difungsikan untuk pamanenan cengkeh saja serta pemanenan yang lain yang sejenis dengan diameter maksimal (1 cm) saja.

Kata kunci -  QEC, NIOSH, Ergonomi

Abstract

This research used the method of ergonomic analysis to identify the suitability of the device with human by taking 95 percentile. From the findings, the hand grip diameter obtained is 54, 29 mm while the hand palm width is 97.87 mm, and the maximum pressure required to cut the branch is 522.29 kg/cm2 with a diameter of 1 cm that is for the type of clove twig. In addition, from the NIOSH analysis, it is obtained that the required weight is 4.89 Kg while from the QEC method, the highest score percentage is 47.62. This means that it is necessary to improve the equipment in the future. In order to prevent tiredness, the suggested working duration is 8.40 minutes and 7.14 minutes for resting time. From the results of research, it can be concluded that this device still needs to be improved in the future. In addition, the usage time is quite short and it is only functioned for harvesting clove and harvesting other similar with maximum diameter of 1 cm.

Keywords – QEC, NIOSH, Ergonimic

# PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara menyeluruh Indonesia merupakan daerah tropis, dan mempunyai curah hujan yang baik serta negara yang memiliki daerah-daerah yang banyak di tumbuhi pepohonan. Beraneka ragam jenis tanaman yang tidak dijumpai di tempat- tempat lain, dapat dijumpai disini. Dalam kemajuan dan perkembangan Teknologi, pepohonan sering juga dipakai sebagai penghijauan jalan – jalan serta untuk penghias rumah dan pemukiman. Yang secara estitika dan fungsinya dapat memberikan kesan indah, hidup, dan segar. Untuk mendapatkan kesan dan fungsi tersebut, dibutuhkan maintenance yang baik untuk penataannya. Pemotongan ranting diperlukan  untuk menghilangkan kesan semerawut dan tidak tertata, sehingga dalam pelaksanaannya, dibutuhkan alat yang safety, mudah penggunaannya, serta efisien. Dalam penanganannya, sering terkendala dalam pemotongan ranting – ranting yang dianggap tidak perlu. Sehingga, yang sering terjadi adalah pemotongan dahan pohon, yang mengakibatkan rusaknya ekosistem pohon serta tidak baik secara estetika nya. Mobilitas sumber daya IPTEK Nasional menjadi sangat penting, oleh karena terbatasnya sumber daya tersebut dan besarnya tantangan Bangsa yang perlu dijawab melalui pembangunan dan pengembagan IPTEK. Pemanfaatan energi internal Manusia, yang terpasilitasikan dengan Teknologi Hidrolik Mini, merupakan alternatif solusi untuk menghadapi keterbatasan dan pengembangan Teknologi berbasis Industri Kecil. Terciptanya alat tersebut, juga mempertimbangkan ergonomi, antropometri, dan kebiasaan tubuh manusia. Yang harapannya menjadi Teknologi / alat yang aplikatif, guna menunjang serta mempermuda dalam hal pemotongan ranting pohon.

Tujuan Penelitian

Penelitian yang lakukan mempunyai tujuan ialah :

- Mengetahui tindakan terhadap penggunaan alat dengan analisa QEC

- Mendapatkan batas angkatan normal terhadap alat yang dibuat melalui metode NIOS

- Membuat teknologi tepat guna yang aplikatif, markettable, yang langsung dapat dipergunakan sehari-hari baik dengan masyarakat Indonesia yang masih awam dengan teknologi,

- Merancang dan merekayasa alat pemotong ranting pepohonan (pruning, haevesting) yang telah ada serta memberikan solusi konkrit dari keterbatasan alat tersebut

Batasan Masalah

Didalam penelitian ini disadari banyak sekali yang harus di tinjau secara sistemik. Sehingga untuk berjalannya hipotesis tersebut, didalam penulisan dibuat batasan masalah untuk dapat memberikan pemahaman tentang fokus penelitian tersebut.

- Desain alat potong ranting ditinjau dari segi ergonomi dan anthropometri manusia Indonesia

- Alat potong ranting manual dan hidrolik yang telah ada dipasaran

- Ranting yang dipakai sebagai contoh adalah 3 (tiga) jenis pohon, yaitu

- Pohon cengkeh (Syzygium aromaticum, syn. Eugenia aromaticum),

Gambar I-1 pohon cengkeh

- Pohon jeruk purut (citrus hystrix dc.), karena termasuk tanaman perdu yang tingginya 5 – 7,5 meter (http://kambing.ui.edu/bebas/v12/artikel) dan mempunyai ranting pohon yang banyak untuk perawatan dan pemanenannya sulit sehingga sesuai untuk alat yang akan dibuat

Gambar I-2 pohon jeruk purut

- Pohon kakao, karena pohon tersebut merupakan tumbuhan yang tumbuh dengan panjang pohon ± 4 – 6 meter dan memiliki ranting pohon yang sangat banyak yang pada perawatannya membutuhkan waktu yang extra dibanding dengan pohon yang lain.

Gambar I-3 pohon kakao

Penelitian Sebelumnya

Penelitian dalam hal Teknologi Pemotongan ranting, memang sudah pernah dilakukan oleh para pakar Teknologi pertanian sebelumnya. Yaitu dengan mempergunakan alat pemotong dengan gergaji otomatis yang begitu berat dan tidak cukup portable untuk dibawa. Adapun gambar alat tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Gambar I-4 alat potong gergaji

Tetapi, penelitian tentang alat pemotong ranting adjustable dengan hidrolik mini belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan percobaan ini dengan membuat alat yang dapat diatur naik-turun (adjustable), dan dapat memotong ranting dengan mempertimbangkan pengguna, yaitu masyarakat awam yang sulit mendapatkan sumber energi.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan teknologi alternatif yang dapat membantu masyarakat / petani dalam hal memotong ranting pepohonan,

- Mendapatkan rekomendasi genggaman tangan yang sesuai dengan prinsip ergonomi dan Analisa QEC

- Pengembagan teknologi tepat guna yang berbasis Industri kecil Menengah yang aplikatif,Pemicu pengembangan teknologi sejenis yang lebih baik, efesien dan ramah lingkungan.

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pembuatan alat dan melakukan pengujian terhadap alat yang telah dibuat tersebut. Metode penelitian yang dilakukan dalam  penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hidrolik motor dan mobil bekas, ranting Kakao, Cengkeh, Jeruk Purut dan pengguna yaitu pria dan wanita antara 15 – 45 tahun

Alat

Alat yang dipakai untuk membuat alat penelitian ini adalah :

- Alat uji keteguhan geser yang dipakai dilaboratorium Struktur Mekanika Bahan, Pusat Studi Ilmu Teknik,

- Alat uji tekan (Hand Grip jaman Dynamometer) untuk mengetahui kapasitas tekanan maksimal pengguna (Pria dan Wanita). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dwi Ayu Muliasari yang berjudul “ Analisa pengaruh postur tangan dan jenis kelamin terhadap tingkat getaran, waktu reaksi pengereman, dan kekuatan genggam” di ketahui bahwa kekuatan genggaman tangan laki – laki 39,50 kg dan wanita 22, 45 kg berdasarkan jumlah sampel 29 orang yaitu laki – laki 15 orang dan perempuan 14 orang,

- Timer untuk mengukur waktu pengguanaan alat.

Variabel Penelitian

Adapun variabel –variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terdiri atas 2 variabel bebas, 1 variabel kendali dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel penelitian yang tidak terpengaruh oleh variabel yang lain, variabel kendali adalah variabel bebas yang efeknya terhadap variabel tergantung dikendalikan oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral (saifuddin azwar, MA, 2007), sedangkan variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel lain.

Variabel bebas

- Lama waktu  memotong

- Kekuatan genggaman tangan

Variabel kendali

- Diameter ranting 3 – 20 mm

Variabel terikat

- Penilaian beban kerja

Dalam penelitian ini dipilih variabel tingkat kelelahan operator dengan menghitung detak jantung sebelum dan sesudah penggunaan alat pemotong ranting secara ergonomis, penggunaan alat dengan asumsi semakin ringan alat yang dibuat maka semakin baik penggunaan alat tersebut untuk memotong ranting.

- Jalan penelitian

- Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu :

- Observasi

- Pencarian literatur dan informasi awal dalam merancang dan membuat alat pemotong ranting berdasarkan alat yang telah ada melalui layanan internet dan buku – buku yang berkaitan tentang prunning dan harvesting.

- Penelitian Pendahuluan

Penelitian ini merupakan tahap pembuatan alat pemotong ranting, yang mempunyai beberapa tahap, yaitu :

- Konsep desain alat yang telah digambarkan dan telah dianalisa secara antrophometri,

- Persiapan alat dan bahan, pada tahap ini senua peralatan diperiksa dan semua bahan dipersiapkan,

- Membuat bagian – bagian komponen mesin berdasarkan gambar kerja,

- Assambling bagian – bagian alat menjadi satu kesatuan,

- Mengukur tingkat presisi alat yang dibuat.

- Penelitian Akhir

Penelitian ini adalah pengujian alat, Adapun langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut :

- Menentukan sampel uji alat untuk menentukan tingkat keletihan pengguna alat, dalam hal ini sampel uji random dan populasinya tidak ditentukan dengan mempergunakan teknik sampling yang mempunyai keuntungan memudahkan penelitian, penelitian lebih efisien, lebih teliti dan cermat dan penelitian lebih efektif. Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel Nasution (2003) bahwa, “ Mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya, serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya” adapun rumus untuk menentukan jumlah sampling ialah dengan metode Isaac dan Michael, untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Dengan rumus

s=λ2.N.P.Qd2N-1+λ2.P.Q   (1)

Dimana:

𝜆2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10 %.

P = Q = 0,5 ; d = 0,005; s = jumlah sampel

Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan metode diatas, didapatkan jumlah sampel sebanyak 9,17 atau dibulatkan menjadi 10 orang

- Melakuan pengujian tingkat keletihan penggunaan alat yang telah dibuat dengan mempergunakan timer, serta variabel waktu nya adalah 55 menit dan diameter untuk pengujian rantingnya diameter 0,5 cm dengan jenis ranting pohon jeruk purut dan melakuan analisa persentil dari tingkat kepercayaan 95 % untuk tingkat ketelitian data tersebut

Gambar 3.II-1 Diagram alir (Flow chart) penelitian

Secara garis besar proses penelitian dan pembuatan alat dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir

Gambar II-2 Diagram alir (Flow chart) penelitian

Gambar II-3 Diagram alir (Flow chart) pembuatan alat potong ranting

- Proyeksi alat yang akan dibuat

Gambaran alat yang akan dibuat merupakan motifikasi dari beberapa alat yang telah diteliti di lapangan, yang harapannya dapat menjadi solusi dari keterbatasan alat-alat pemotong ranting yang telah ada. Adapun alat yang telah ada yaitu:

Gambar II-4 alat potong ranting yang telah ada

dari gambar diatas, merupakan alat potong ranting yang sering kita jumpai di pasaran, dan dalam penggunaannya hanya terbatas dengan postur tubuh dan kondisi fisik pengguna. Sehingga dirancang alat yang dapat memenuhi keterbatasan alat yang telah ada.

Gambar II-5 alat potong yang telah dibuat

Jenis Alat

Didalam penelitian tersebut, alat yang akan dibuat merupakan alat yang dimodifikasi dan dikondisikan untuk melakukan pemotongan ranting pohon (Pruning) dan membantu untuk mempermudah dalam pemanenan buah yang ketinggian pohon tersebut tidak lebih dari 3 meter. Jenis alat yang dimaksud adalah alat pemotog ranting, dengan memakai pisau pemotong yang di disain memperhatikan tegangan geser dari ranting tersebut dan menggunakan tenaga manual manusia. Yang terpasilitasi oleh hidrolik mini serta desain ergonomi yang sesuai denga anthropometri manusia Indonesia. Gambar alat tersebut dapat dilihat pada gambar  di atas.

Pemakaian alat

Adapun alat yang dimaksud adalah alat pemotong ranting adjustable di desain untuk dipakai pada semua golongan. Sehingga dapat dipergunakan oleh orang yang awam teknologi dan mudah dalam perawatannya. Dengan kondisi alam Indonesia yang kepulauan, diharapkan alat tersebut dapat dibawa pada kondisi alam yang minim energi (tenagan listrik), sehingga dibuat alat yang efektif tetapi tidak membutuhkan sumber energi yang banyak,  mempergunakan teori hidrolik.

Prinsip kerja alat

Genggaman tangan menekan tuas yang ada pada alat dengan perinsip genggam rem motor serta tangan kiri mengatur keseimbangan alat untuk mendapatkan akurasi pemotongan. Minyak yang ada pada hidrolik menekan piston, piston hidrolik mendorok pisau ranting untuk menutup. Ketika tekanan di hentikan pegas yang ada di pisau pemotong mendorong pisau kembali pada posisi normal untuk memotong. Serta minyak hidrolik menpunyai tekanan normal sehingga pisau pemotong ranting membuka yang akan berfungsi untuk memotong kembali. Secara matematis, dapat dimodelkan yaitu:

Tekanan, tekanan didefenisikan sebagai jumlah gaya tiap satuan luas.

p=FA (2)

Dengan :

p : tekanan (kgf/m2 atau N/m2)

F : gaya (kgf atau N)

A : luas (m2)

Di dalam zat cair diam tidak terjadi tegangan geser dan gaya yang bekerja pada suatu bidang adalah gaya tekanan yang bekerja tegak lurus pada bidang tersebut.

Gambar II-6 prinsip hukum pascal

P1 = P2 = Pe = F1A1 = F2A2 atau F1F2 = A1A2  (3)

A1A2 = π.d124π.d224 = d12d22 , (4)

Bila V1 = V2, maka A1. S1 = A2 . S2 , jadi : S1S2 = A2A1  (5)

Jika dengan gaya F1 dan permukaan A1 dapat dihasilkan tekanan yang diperlukan untuk mengalahkan gaya F2 atas permukaan A2 maka beban F2 dapat ditingkatkan. Perbandingan jarak S1 dan S2 dari dua piston. Berbanding terbalik dengan perbandingan luas permukaan

S1s2= A1A2 (6)

Gambar II-7 prinsip perpindahan energi hidrolik

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian tingkat penggunaan

Adapun pengujian alat pemotong ranting Adjustable tersebut berguna untuk mengetahui jenis ranting yang cocok untuk mempergunakan alat tersebut, serta mendapatkan kapasitas diameter ranting yang dapat dipotong.

| No | Nama |  |  | Jenis kelamin | Umur (Thn) |  | Lama pemotongan (menit) | Diameter (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rudy |  |  | Laki-laki | 27 |  | 30 | 0,4 |  |
| 2 | Idris |  |  | Laki-laki | 32 |  | 49 | 0,3 |  |
| 3 | Hendri |  |  | Laki-laki | 28 |  | 55 | 0,5 |  |
| 4 | Yopa |  |  | Laki-laki | 25 |  | 52 | 0,5 |  |
| 5 | Handoko |  |  | Laki-laki | 30 |  | 50 | 0,3 |  |
| 6 | Malau |  |  | Laki-laki | 28 |  | 47 | 0,3 |  |
| 7 | Asbarruddin |  |  | Laki-laki | 34 |  | 40 | 0,4 |  |
| 8 | Juardi Lubis |  |  | Laki-laki | 31 |  | 22,5 | 0,3 |  |
| 9 | Agus |  |  | Laki-laki | 26 |  | 25,1 | 0,2 |  |
| 10 | Didi |  |  | Laki-laki | 30 |  | 20 | 0,3 |  |
| Tabel III-2 Pengujian ranting jeruk purut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Nama | Jenis kelamin |  |  | Umur (Thn) | Lama pemotongan (menit) |  | Diameter (cm) |  |
| 1 |  | Rudy | Laki-laki |  |  | 27 | 38,5 |  | 0,6 |  |
| 2 |  | Malau | Laki-laki |  |  | 28 | 20,3 |  | 0,5 |  |
| 3 |  | Idris | Laki-laki |  |  | 32 | 30 |  | 0,55 |  |
| 4 |  | Handoko | Laki-laki |  |  | 30 | 41 |  | 0,9 |  |
| 5 |  | Asbarruddin | Laki-laki |  |  | 34 | 50 |  | 0,5 |  |
| 6 |  | rudi | Laki-laki |  |  | 34 | 30 |  | 0,4 |  |
| 7 |  | Yopa | Laki-laki |  |  | 25 | 52 |  | 0,7 |  |
| 8 |  | Hendri | Laki-laki |  |  | 28 | 53 |  | 0,6 |  |
| 9 |  | Fauzan | Laki-laki |  |  | 25 | 30 |  | 0,6 |  |
| 10 |  | Agus | Laki-laki |  |  | 25 | 40 |  | 0,6 |  |

Tabel III-1 Pengujian ranting Kakao

| Tabel III-3 Pengujian ranting Cengkeh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jenis kelamin | Umur (Thn) | Lama pemotongan (menit) | Diameter (cm) |
| 1 | Rudy | Laki-laki | 27 | 43 | 0,4 |
| 2 | Malau | Laki-laki | 28 | 50 | 0,5 |
| 3 | Idris | Laki-laki | 32 | 41,3 | 0,3 |
| 4 | Handoko | Laki-laki | 30 | 39,5 | 0,4 |
| 5 | Asbarruddin | Laki-laki | 34 | 51,5 | 0,5 |
| 6 | Rudi | Laki-laki | 34 | 50 | 0,3 |
| 7 | Yopa | Laki-laki | 25 | 42 | 0,4 |
| 8 | Hendri | Laki-laki | 28 | 52 | 0,5 |
| 9 | Fauzan | Laki-laki | 25 | 53 | 0,3 |
| 10 | Agus | Laki-laki | 25 | 49 | 0,5 |

Dari hasil pengujian alat tersebut dapat dilihat bahwa alat tersebut dapat memotong diameter rata – rata 0,6 cm dengan jenis ranting Kakao dan lama pemotongan rata – rata 47,1 menit dengan jenis ranting Cengkeh.

Menghitug nilai persentil

Perhitungan 95 persentil diameter genggaman (maksimum) dari populasi tersebut adalah dengan menggunakan rumus

= X + 1,645 SD

= 51 + 1,645 (2)

= 54,29 mm

Perhitungan 95 persentil lebar telapak tangan (sampai ibu jari) dari populasi tersebut adalah dengan menggunakan rumus

= X + 1,645 SD

= 88 + 1,645 (6)

= 97,87 mm

Dari perhitungan data antropometri untuk mendapatkan data persentil dari genggaman tangan adalah 54,29 mm sedangkan  untuk lebar telapak tangan adalah 97,87 mm. Data tersebut berguna untuk perbaikan jangkauan genggaman tangan untuk alat pemotong ranting tersebut.

Menghitung gaya yang bekerja pada hidrolik

Jadi untuk menghitung gaya yang bekerja pada hidrolik adalah dengan mengetahui diameter pipa minyak 0,9 cm, panjang pipa vertikal 3 m diameter hidrolik pertama dan kedua adalah 3 cm, dan tekanan yang bekerja adalah

23 Nmm2 (234,39 Kgcm2 ) (7)

di ambil dari tabel diameter Kakao berdasarkan pengujian tingkat keletihan yaitu rata-rata 5,9 mm. Ditabel uji keteguhan geser diambil diameter 5 mm.

A=π.d4 = 3,14.34 = 0,023 m = 23mm (8)

P = 23 Nmm2 (9)

Sehingga,

23 Nmm2 = F123mm

F1 = 23 Nmm2  23mm = 529 N

Jadi bila di lakukan tekanan kepada alat pemotog ranting tersebut sebesar  23 Nmm2 (234,39 Kgcm2 ) akan menghasilkan gaya 529 N. Bila di konversikan akan sepadan dengan memotong ranting cengkeh dengan diameter 5 mm (490,33 N)

Batasan beban yang boleh diangkat dengan biomekanika

Adapun metode yang dipakai adalah dengan penggunaan persamaan NIOSH (National Occupational Health and Safety Commission (Worksafe Australia))

AL (kg) = 40 (15/H)(1-0,004/V-75)(0,7+7,5/D)(1-F/Fmax) (9)

Dimana:

H	= Posisi horizontal (centimeter atau Inches), arah titik tengah mata kaki         pada tempat asal sebelum beban diangkat

V	= Posisi vertikal (centimeter atau Inches), pada tempat asal sebelum beban Diangkat

D	= jarak angkat vertikal (centimeter atau Inches). Antara temapat asal dan tujuan dari aktifitas angkat tersebut

Fmax	= Frekwensi maksimum yang dapat dilaksanakan

Variabel – variabel tersebut diasumsikan mempunyai batasan – batasan sebagai berikut :

- H adalah antara 15 cm dan 80 cm suatu beban tidak dapat lebih dekat dari 15 cm  tanpa bersentuhan dengan badan operator sedangkan beban yang berposisi lebih jauh dari 80 cm akan sulit untuk dijangkau oleh kebanyakan orang.

- V adalah diasumsikan antara 0 cm dan 175 cm yang menggambarkan rentang jarak untuk aktifitas angkat vertikal pada kebanyakan orang.

- D adalah antara 25 cm dan (200-V) cm. Untuk jarak perpindahan vertikal yang kurang dari 25 cm gunakan D = 2.

- F adalah antara 0,2 ( satu aktifitas angkat setiap 5 menit) adan Fmax  (lihat tabel). Sedangkan aktivitas angkat yang kurang dari satu angkat per 5 menit gunakan F= 0.

Tabel penentuan Fmax (angkatan per menit)

PERIODE

18

15

15

12

1 Jam

8 Jam

V > 75 (30)

Berdiri

V ≤ 75 (30)

Membungkuk

Gambar III-2 Action Limit (Batas gaya angkat normal)

Untuk angkatan alat pemotong ranting di dapat:

H= 100 cm

V= 80 cm ( beban diangkat sampai ketinggian tangan (Kneckle Height)

D= 80 cm

Fmax= 0 (aktifitas angkat kurang dari satu angkat per 5 menit)

AL (kg) = 40 (15/H)(1-0,004/V-75)(0,7+7,5/D)(1-F/Fmax)

=40(15/100)(1-0,004/80-75)(0,7+7,5/65)(1-0/Fmax)

= 6 (1-0,004 / 5)(0,7+7,5/65)

= 4,89 Kilogram

Dari analisa NIOSH di dapat batasan angkatan normal adalah 4,89 Kg, dimana berat alat tersebut adalah ± 3 kg, sehingga terdapat allowance (kelonggaran) 1,89 kg. Sehingga alat tersebut masih layak untuk digunakan dalam kurun waktu beberapa lama.

Analisa QEC (Quick Exposure Checklist)

Analisa QEC adalah metode untuk penilaian terhadap risiko kerja yang berhubungan dengan gangguan otot di tempat kerja. Penilaian pada QEC dilakukan pada tubuh statis (body static) dan kerja dinamis (dynamic task) untuk memperkirakan tingkat risiko dari postur tubuh dengan melibatkan unsur pengulangan gerakan. Pengujian sampel dilakukan dengan sampel random di wilayah kampus MST-UGM, dengan melibatkan 10 sampel.

Tabel III-5 Perhitungan nilai QEC

| No | Nama | Punggung | Bahu | Pergelangan tangan | Leher | Total | Xmaks | X/Xmaks*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rudy | 22 | 26 | 18 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |
| 2 | Malau | 22 | 28 | 16 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |
| 3 | Idris | 22 | 28 | 16 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |
| 4 | Handoko | 22 | 28 | 16 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |
| 5 | Asbarudin | 22 | 26 | 18 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |
| 6 | Rudi | 22 | 26 | 18 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |
| 7 | Yopa | 22 | 28 | 18 | 12 | 80 | 168 | 47,62 |
| 8 | Henry | 22 | 26 | 18 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |
| 9 | Fauzan | 22 | 26 | 16 | 12 | 76 | 168 | 45,24 |
| 10 | Agus | 22 | 28 | 16 | 12 | 78 | 168 | 46,43 |

| Level tindakan | Persentase skor | Tindakan | Total skor exposure |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-40% | Aman | 32-70 |
| 2 | 41-50% | Diperlukan beberapa waktu ke depan | 71-88 |
| 3 | 51-70% | Tindakan dalam waktu dekat | 89-123 |
| 4 | 71-100% | Tindakan sekarang juga | 124-176 |

Tabel III-5 Nilai Level QEC

Setelah dianalisa dengan metode QEC, dapat ditentukan untuk tindakan penggunaan alat pemotong ranting adjustable tersebut bahwa nilai level presentase skornya paling tinggi adalah 47,62. Itu berarti diperlukan perbaikan untuk alat tersebut dalam waktu kedepan.

Penilaian beban kerja berdasarkan denyut nadi kerja

Grandjean (1986) mengatakan bahwa kategori beban kerja dan perhitungan denyut nadi per menit adalah seperti pada tabel

Tabel III-6 Kategori Denyut Nadi

| Kategori Denyut Nadi | Jumlah Denyut Nadi/Menit |
| --- | --- |
| Sangat Rendah | 60-70 |
| Rendah | 75-100 |
| Sedang | 100-125 |
| Tinggi | 125-150 |
| Sangat Tinggi | 150-175 |
| Ekstrim | >175 |

Sumber : Kroemer (1994)

| Denyut Jantung (denyut/min) | Konsumsi Oksigen (l/min) |
| --- | --- |
| 75 – 100 | 0,5 – 1,0 |
| 100 – 125 | 1,0 – 1,5 |
| 125 – 150 | 1,5 – 2,0 |
| 150 – 175 | 2,0 – 2,5 |
| > 175 | 2,5 – 4,0 |

Sumber : Christensen (1991:1699), Encyclopedia of Occupational Health and Safety, ILO Geneua

Untuk mengkonversi satuan enerji adalah 1 liter O2 menghasilkan 4,8 kcal enerji = 20 kJ , Jika seseorang bekerja pada tingkat enerji diatas 5,2 kacal per menit, maka pada saat itu akan timbul rasa lelah (fatique).

Gambar III-2 Hubungan denyut jantung dengan berbagai macam kondisi kerja

Pada diagram tersebut telah ditunjukkan bahwa konsumsi enerji dapat menghasilkan denyut jantung berbeda-beda. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa meningkatnya denyut jantung dikarenakan oleh:

- Temperatur sekeliling yang tinggi,

- Tingginya pembebanan otot statis, dan

- Semakin sedikitnya otot terlibat dalam suatu kondisi kerja.

Untuk berbagai alasan itulah, sehingga denyut jantung telah dipakai sebagai index beban kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Mentri Tenaga Kerja melalui Keputusan Nomor 51 (1999) menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori sebagai berikut:

- Beban kerja ringan	: 100 – 200 Kilo/jam

- Beban kerja sedang	: > 200 – 350 Kilo/jam

- Beban kerja berat	: > 350 – 500 kilo/jam

Lebih lanjut, Manuba & Vabwonterghem (1996) menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban kardiovaskuler (cardiovasculair load = % CVL) yang dirumuskan dengan rumus sebagai berikut :

% CVL=100 x (Denyut nadi kerja-Denyut nadi istirahatDenyut nadi maksimum-denyut nadi istirahat  (10)

Lama waktu bekerja dirumuskan sebagai berikut :

Tw=25E-5 (11)

E = Konsumsi enerji selama pekerjaan berlangsung, (kcal/menit)

(E – 5,0 ) = habisnya cadangan enerji (kcal/menit)

Tw = waktu kerja (working – time), (menit)

TR = Waktu Istirahat

TR=Tw (M-5)3,5 (12)

Lama waktu bekerja merupakan rumusan untuk menentukan optimasi  seseorang dalam bekerja sebelum timbul rasa letih (fatigue) yang ditandai munculnya Asam Laktat. Menurut Murrel (1965) jika seseorang bekerja pada tingkat energi diatas 5,2 kcal per menit, maka saat itu akan timbul rasa lelah.

Tabel III-7 Denyut nadi istirahan dan bekerja

| Nama | Umur (Thn) | Lama pemotongan (menit) | Diameter (cm) | Denyut Nadi Istirahat | Denyut Nadi Bekerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rudy | 27 | 60 | 0,5 | 87,08 | 93,8 |
| Malau | 28 | 60 | 0,5 | 94,44 | 124,34 |
| Idris | 32 | 60 | 0,5 | 93,74 | 118,74 |
| Handoko | 30 | 60 | 0,5 | 89,4 | 127,4 |
| Asbarruddin | 34 | 60 | 0,5 | 109,2 | 136 |
| Rudi | 34 | 60 | 0,5 | 99 | 141 |
| Yopa | 25 | 60 | 0,5 | 105,54 | 143,4 |
| Hendri | 28 | 60 | 0,5 | 96,4 | 130,74 |
| Fauzan | 25 | 60 | 0,5 | 102,66 | 115,8 |
| Agus | 25 | 60 | 0,5 | 90,6 | 117,8 |

| Lama waktu istirahat (menit) TR | Lama waktu bekerja (menit) Tw | Konversi energi (kcal) | %CVL | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,14 | 11,36 | 450,24 | 28,09 | Tidak terjadi kelelahan |
| 7,14 | 11,36 | 596,83 | 43,61 | Diperlukan perbaikan |
| 7,14 | 11,36 | 569,95 | 42,19 | Diperlukan perbaikan |
| 7,14 | 5,43 | 611,52 | 41,04 | Diperlukan perbaikan |
| 7,14 | 5,43 | 652,80 | 61,19 | Kerja dalam waktu singkat |
| 7,14 | 5,43 | 676,80 | 61,76 | Kerja dalam waktu singkat |
| 7,14 | 5,43 | 688,32 | 45,91 | Diperlukan perbaikan |
| 7,14 | 5,43 | 627,55 | 46,66 | Diperlukan perbaikan |
| 7,14 | 11,36 | 555,84 | 26,10 | Tidak terjadi kelelahan |
| 7,14 | 11,36 | 565,44 | 45,79 | Diperlukan perbaikan |

Tabel III-8 Konversi energi (kcal) dan % CVL

Dari perhitungan % CVL tersebut kemudian dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

< 30%	= Tidak terjadi kelelahan

30 s/d 60%	= Diperlukan perbaikan

60 s/d 80%	= Kerja dalam waktu singkat

80 s/d 100 %	= Diperlukan tindakan segera

>100%  	= Tidak diperbolehkan beraktifitas

Setelah dilakukan analisa %CVL, didapat nilai rata-rata dari %CVL adalah 44,23 % yang dikategorikan “Diperlukan perbaikan” atau terjadi kelelahan dalam pekerjaan serta lamanya waktu yang optimal untuk melakukan pekerjaan agar tidak terjadi keletihan memotong ranting tersebut adalah 8,40 menit. Dan lamanya waktu istirahat 7,14 menit.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil  penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

- Dari pengambilan 95 persentil diameter genggaman tangan di dapat genggaman tangan yang di disain adalah 54, 29 mm sedangkan  untuk lebar telapak tangan adalah 97,87 mm.

- Dari analisa NIOSH di dapat batasan angkatan normal adalah 4,89 Kg, dimana berat alat tersebut adalah ± 3 kg, sehingga terdapat allowance (kelonggaran) 1,89 kg. Sehingga alat tersebut masih layak untuk digunakan dalam kurun waktu beberapa lama, dan dengan metode QEC di dapat nilai level presentase skornya paling tinggi adalah 47,62. Itu berarti diperlukan perbaikan untuk alat tersebut dalam waktu kedepan.

- Analisa %CVL, didapat nilai rata-rata 44,23 % yang dikategorikan “Diperlukan perbaikan” atau terjadi kelelahan dalam pekerjaan serta lamanya waktu yang optimal untuk melakukan pekerjaan agar tidak terjadi keletihan memotong ranting tersebut adalah 8,40 menit. Dan lamanya waktu istirahat 7,14 menit. Dari kesimpulan ini, telah menjawab hipotesis yang dibuat bahwasanya Semakin lama penggunaan alat pemotong ranting akan cenderung diikuti berkurangnya kekuatan genggaman tangan.

# SARAN

Dengan menarik kesimpulan dari penelitian ini, disadari banyak kekurang dalam penggunaan dan fungsinya untuk itu peneliti menyampaikan saran – saran antaralain:

- Diharapkan kedepannya pembuatan alat sejenis harus lebih ringan dari yang telah dibuat peneliti yaitu kurang dari 2 kg yang koposisi bahan menggunakan almunium, walaupun setelah dianalisa dengan metode NIOSH berat yang direkomendasikan adalah 4 Kg.

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pemotong ranting dengan mendisain penggunaan kaki sebagi pendorong hidrolik agar didapat potongan ranting lebih dari 2 cm.

- Pengembangan alat yang dapat disangga di tanah serta dimodifikasi dengan penambahan pompa udara untuk menyimpan energi yang lebih besar untuk setiap pemotongan ranting.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zaelani, Cucu Cunayah, Etsa Indra Irawan (2006),”Bimbingan pemantapan fisika untuk SMA/MA”, Yrama widya. Bandung.

Anonim, 1998, “Buku Panduan Kehutanan Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan”. Jakarta.

______ , 1998, “Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Industri”, Departemen Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.

______ , 2004, “Pembangunan Hutan Tanaman Acacia mangium Pengalaman di PT.Musi Hutan Persada, Sumatera Selatan”, Polydoor Yogyakarta.

Bambang Triatmodjo(1993), “Hidraulika II”, Yogyakarta: Beta Offset

Brown S. (1997),“Estimating biomasas change of tropical forest”, a primer. FAO Forestry paper 134,FAO, Rome.

Daniel, Th.W.,John Helms dan F.S.Baker, (1987),”Prinsip-Prinsip Silvikutur” Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Dwi Ayu Mulia Sari, (2008),“Analisa Pengaruh postur tangan dan jenis kelamin terhadap tingkat getaran, waktu reaksi pengereman, dan kekuatan genggam”Skripsi, TI-FTMI,FT-UGM.

Evans, (1982),”Plantation Forestry in The Tropics”,Clarendon Press Oxford.

Grandjean, E. (1986). Fitting the Task to the Man. 4th ed. Taylor & Francis Inc. London.

Kroemer, K.H.E. (1994). Ergonomics: How to Design for Ease and Efficiency. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Li, G. dan Buckle,P. (1999). “Current Teechniques for assessing Physical Exposure to Work-Related Musculuskeletal Risk, with Emphasis on Posturew-Based Methods”, Ergonomics, 42(5): 674-695

Nurmianto, E. (1991 b), “Desain stasiun kerja industri” : Tinjauan ergonomi dalam industri. Seminar Nasional Desain Produk Industri, FTSP-FTI ITS, Surabaya.

Nurmianto, E (2003),”Ergonomi, Konsep dasar dan aplikasinya”,Guna widaya, ITS, Surabaya.

Pheasant, S. (1986),”Body space : anthropometry, ergonomics and design” London: Taylor and Francis.

Purnomo, Dwi Edi, Mayor Infantri (1991),”Studi Ergonomi pada bentuk pistol P-1 9 mm buatan PT. PINDAD”. Tugas mata kuliah Ergonomi, TMNI-XII, STTAL- KODIKAL, Surabaya.

Riduwan, Drs.,M.B.A., Prof.Dr. Akdon, M.Pd (2007),”Rumus dan data dalam Analisis Statistika”Alfabeta, Bandung.

Sunardi. B. S. P. (1977),”Ilmu kayu”,Yayasan pembina fakultas kehutanan UGM Yogyakarta.

Stevenson.M.G. (1989),“Lecture notes the principles of ergonomics”,center for safety science, Univ. Of New South Wales, Sydney.

T.A.Prayitno, (1995).Terjemahan,”Pengujian sifat fisika dan mekanika menurut ISO”, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tarwaka, Solichul HA.Bakri, Lilik Sudiajeng, (2004),”Ergonomi untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Produksivitas”, UNIBA PRESS, Surakarta, Indonesia.

Thomas Krist, Dr.Ing. (1991),” Hidarulika”, Erlangga

Van Noordwijk, (1999). Functional Branch Analysis to derive alometrik equations of trees. In:Murdyarso D, Van Noordwijk M and Suyamto D A (eds.) Modelling Global Change Impactson the Soil Environment. IC-SEA Report No 6: 77-79.

Wagaurd, Frederick, (1950),”The mechanical properties of wood”, John wiley & sons, Inc. New York, Chapmen Q hell, limited, London.

Yustadi Y CE, (1986),” Seri penyelesaian- Mekanika Fluida ”Cipta Offset